TEKNİK ŞARTNAMELER

Viral DNA/RNA Kit Teknik Özellikler

- Kit ile, atık su ve dışkı örneklerinden viral veya bakteriyel total nükleik asitlerin izolasyonu yapılabilmelidir.

- Kit, inhibitör maddeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırabilen bir teknolojiye sahip olmalıdır.

- Kit, içerdiği özel 0.1 mm cam boncuk tüpler ve güçlü liziz tamponu sayesinde dışkı numuneleri ve katı numunelerdeki mikroorganizmaların etkili bir şekilde ekstraksiyonuna olanak sağlamalıdır.

- Kit, boncuk ve kimyasal aracılı liziz aşaması sonrası, silika membran bazlı spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

- Spin kolonlar, 40 µg’a kadar bağlanma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Protokol, ortalama 45 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilmelidir.

- Kit ile elde edilen DNA ve RNA örnekleri;  PCR, cDNA sentezi, RT-qPCR, RNA-seq, sanger dizilimi veya yeni nesil dizilime gibi çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Kit, 0,25 g dışkı/biyokatı veya 200 µl sıvı başlangıç miktarları ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolonlar bulunmalıdır. Protokolün gerektirdiği miktarda 2 ml lik toplama tüpleri kit içerisinde bulunmalıdır.

- Kit içerisinde test miktarı kadar bulunan spin kolanlar tek tek steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016 , TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.