TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ÖZELLİKLER

1. Tüm malzemeler orijinal kutularında; üzerinde isim, lot numaraları, üretim ve son kullanma tarihleri gibi önemli özellikleri yazılı olan açılmamış paketlerde gönderilmelidir.

2. Malzemeler kullanıcı hatası dışında, bozukluk veya eksiklik gibi durumlarda yenisi ile değiştirilebilmelidir.

3. Laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ürün numunesi gönderebilecek firmalar teklif vermelidir.

1. DNA İZOLASYON KİTİ

1. Kit Zeesan Lab-Aid 824s Nucleic Acid Extraction System cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

2. 200-500 μl miktarlarındaki tam kan örneklerinden toplamda 700 örneklik genomik DNA izole edebilecek şekilde gönderilmelidir.

3. Elde edilen DNA; PCR, RFLP ve Sanger sekanslama uygulamalarında kullanılabilmelidir.

4. İzolasyon işlemi yaklaşık 30 dk’da tamamlanmalıdır.

2. 1.5 ML’LİK MİKROSANTRİFÜJ TÜP

1. Tüpler 1.5 ml hacminde, şeffaf ve saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

2. Steril ambalajlarda bulunan tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

3. DNase, RNase, pyrogen ve PCR inhibitörü içermemelidir.

4. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalı ve kenar kısımlarından hacimsel olarak derecelendirilmiş olmalıdır.

3. 0.2 ML’LİK PCR TÜPÜ

1. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış, ince duvarlı, ısıya dayanıklı ve kendinden kapaklı olmalıdır.

2. DNase, RNase ve pyrogen free özellikleri bulunmalıdır.

3. PCR çalışmaları için kullanıma uygun olmalıdır.

4. Steril ambalajlarda gönderilmelidir.

4. 200 µL PİPET UCU

1. Pipet ucu 100 µl’ye kadar sıvı çekebilmelidir.

2. Steril, DNase, RNase ve pyrogen free özelliklerde olmalıdır.

5. 10 µL PİPET UCU

1. Pipet ucu 0.5-10 µl sıvı çekebilmelidir.

2. Steril, DNase, RNase ve pyrogen free özelliklerde olmalıdır.

6. AGAROZ

1. DNase, RNase free ve elektroforez çalışmaları için kullanıma uygun olmalıdır.

2. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

7. dNTP SET

1. dNTP mix bileşimi dATP, dTTP, dCTP, dGTP’den oluşmalıdır.

2. Sanger dizileme çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.

8. Taq DNA POLİMERAZ

1. DNA’nın minimum optimizasyon ile yüksek verimde amplifikasyonu için uygun olmalıdır.

2. Soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.

9. ETHIDIUM BROMIDE

1. Işık görmeyecek şekilde teslimi gerçekleştirilmelidir.

2. DNase ve RNase'dan yoksun; jel elektroforez kullanımına uygun olmalıdır.

10. MARKER

1. Jel elektroforez agaroz çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

2. PCR ürünlerinin ve çift sarmal DNA fragmentlerinin yürütülmesine izin vermelidir.

3. Kullanıma hazır olmalıdır.

4. Yükleme solüsyonu ve boyaları içermelidir.

11. PLASTİK DNA SAKLAMA KUTUSU

1. 1.5-2ml’lik tüpleri saklamak için uygun olmalıdır.

2. 100 gözlü, soğuğa dayanıklı; -20oC ve -70oC derin dondurucularda kullanılabilir özellikte olmalıdır.

12. SDUI RESTRİKSİYON ENZİMİ

1. Kesim enzimi miktarı 5,000 unit/ml olmalıdır.

2. Enzimin kesim bölgesi GDGCH/C şeklinde olmalıdır.

3. Enzim ile birlikte aktif olduğu tamponu da gönderilmelidir.

4. Ürün soğuk zincir koşullarında teslim edilmelidir.

13. ABI UYUMLU SEKANS KİTİ

1. Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer cihazında kullanıma optimize olmalıdır.

2. Sekansın tüm basamaklarında gerekli olan sarf malzemeler kit içerisine dahil edilmelidir.

3. Sanger dizi analizi yapılacak olan bölgeler için primer dizaynı, polimeraz zincir reaksiyonu, sanger sekanslama, pürifikasyon ve elektroforez yöntemi aşamalarının tamamı yapılabilmelidir.

14. PÜRİFİKASYON KİTİ

1. Kit tek veya çift iplikli PCR ürünlerini nükleotit, primer, polimeraz ve tuzlardan pürifiye edebilmesinin yanı sıra restriksiyon enzim kesimi gibi enzimatik reaksiyonlar sonrasında da temizleme yapabilmelidir.

15. PRİMER (HPLC)

1. Yüksek saflıkta üretilmiş ve liyofilize olup, kırılganlık olasılığı bulunmamalıdır.

2. Kalite kontrolleri yapılmış olarak ve üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmeli, üretim sertifikasında Tm değeri ve GC içerikleri yer almalıdır.

3. Üretilen primerlerin odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır.

4. Primerler aşağıda belirtilen dizilimlerde sentezlenmelidir:

| F | AGAGCAAGTGTTCAAAGCGT |
| --- | --- |
| R | CACAGACGCCCAAAACATGA |
| F | ACCTCACCCCACCCATAAAG |
| R | CCCTTCAGGCTCTAGTTGC |