TCBS  (Thiosulfate–citrate–bile salts–sucrose) Agar

- Vibrio cholerae ve diğer enteropatojenik Vibrio'ların seçici izolasyonu ve kültivasyonu için kullanılabilir olmalıdır.

- İçeriğinde ( gr/ litre ) Proteose peptone 10.000, Yeast extract 5.000, Sodium thiosulphate 10.000, Sodium citrate 10.000, Bile 8.000 ,Sucrose 20.000 ,Sodium chloride 10.000, Ferric citrate 1.000, Bromo thymol blue 0.040 , Thymol blue 0.040, Agar 15.000 bulunmalıdır.

- Otoklav edilmeden kullanılabilir olmalıdır.

- Ambalajşekli 500gr olmalıdır.

- Final pH ( at 25°C) değeri  8.6±0.2 olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sulphide Indole Motility medium

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- Hidrojen sülfit üretiminin, indol oluşumunun ve enterik dokuların hareketliliğinin belirlenmesi için SIM Ortamı kullanılabilir olmalıdır.

- İçeriğinde ( gr/ litre ) Pancreatic digest of casein 20.000, Peptic digest of animal tissue 6.100 , Ferrous ammonium sulfate 0.200, Sodium thiosulfate 0.200 , Agar 3.500  bulunmalıdır.

- Final pH ( at 25°C) değeri 7.3±0.2 olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Alkaline Peptone Water

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- Gıda, su ve klinik örneklerden Vibrio türlerinin zenginleştirilmesi için kullanılabilir olmalıdır.

- İçeriğinde ( gr/litre )  Peptone 10.000, Sodium chloride 10.000  bulunmalıdır.

- Final pH ( at 25°C) değeri  8.4±0.2 olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Tryptic Soya Agar

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- İçeriğinde (gr/litre) Tryptone 17.000 ,Soya peptone 3.000, Sodium chloride 5.000, Dextrose (Glucose) 2.500 ,Dipotassium hydrogen phosphate 2.500 ,Agar 15.000 bulunmalıdır.

- Final pH ( at 25°C) değeri  7.3±0.2  olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Tryptic Soy Broth

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- İçeriğinde (gr/litre) Tryptone 17.000, Soya peptone 3.000 ,Sodium chloride 5.000, Dextrose (Glucose) 2.500, Dipotassium hydrogen phosphate 2.500  bulunmalıdır.

- Final pH ( at 25°C) değeri  7.3±0.2  olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Mueller Hinton Agar No. 2

- Bauer'in antimikrobiyal disklerini kullanarak yaygın ve hızla büyüyen bakterilerin duyarlılığının test edilmesi için kullanılabilir olmalıdır.

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- İçeriğinde (gr/litre) HM infusion solids B # 2.000 , Acicase 17.500 , Starch 1.500,  Agar 17.000 bulunmalıdır.

- Final pH ( at 25°C) değeri 7.4±0.1 olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Meat Extract

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Final PH  ( at 20°C) değeri  6-7  olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Agar powder, Bacteriological grade

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- Bakteriolojik çalışmalarda kullanılabilir olmalıdır.

- Agar Tozu, berraklığın ve uyumluluğun birincil öneme sahip olmadığı bakteriyolojik kültür ortamlarında ve bitki doku kültürü ortamlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olmalıdır.

- Kültür besiyerlerinde konsantrasyonlar : Rutin Besiyeri için: %1,4 - 1,6, Yumuşak Besiyeri için: %0,5, Yarı Katı Besiyeri için: %0,15, Azaltılmış Oksijen Gerilimli Besiyeri için: 0,05 -%0,1, Ekstra Sert Jeller için, Proteus türlerinin kümelenmesini engellemek için: %2,5 - %3,0 kullanılabilir olmalıdır.

- Toplam aerobik mikrobiyal sayım (cfu/gm) , 30-35°C'de en az 3 gün inkübe edildiğinde plate yöntemiyle  Bakteri Sayımı: <= 1000 CFU/gram  değerinde olmalıdır.

- Patojen Testi; Escherichia coli-10 g örnekte negatif , Salmonella türü-10 g örnekte negatif , Pseudomonas aeruginosa 10 g örnekte negatif , Staphylococcus aureus- 10 g örnekte negatif ,Candida albicans- negatif 10 g örnekte , Clostridia- 10 g örnekte negatif sonuç vermelidir.

- Jelleşme sıcaklığı 38-40°C olmalıdır.

- Jelleşme Mukavemeti >= 800 g/cm2  olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Peptone, Bacteriological

- Pepton, Bakteriyolojik, özellikle düşük seyreltme oranlarında besinsel fayda sağlama ve çeşitli biyokimyasal testler gerçekleştirerek bakterilerin tanımlanması için çok çeşitli mikroorganizmaların iyi bir şekilde büyümesini desteklemek için kullanılabilir olmalıdır.

- Bakteri Sayımı: <= 2000 CFU/gram ( plaka yöntemiyle, 30-35°C'de en az 3 gün inkübe edildiğinde) değerinde olmalıdır.

- Kimyasal analizinde ; Total Nitrogen : ≥13.50 % Amino Nitrogen : ≥2.70 % Sodium Chloride : ≤5.00 % Loss on drying : ≤7.00 % Residue on Ignition : ≤15.00 % değerlerinde olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sodium Chloride

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- Rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Oksidaz testi

- Oksidaz testi 100 lük ambalajlı olmalıdır.

- Test strip test özelliğinde olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Hydrogen peroxide solution

- Sıvı formda olmalıdır.

- Ambalaj şekli 500 ml olmalıdır.

- Katalaz testi çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ONPG Disks

- Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılabilir olmalıdır.

- Ambalaj şekli 50disk  şeklinde olmalıdır.

- Saklama sıcaklığı  2-8 C aralığında olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

CHROMagar   Vibrio

- Vibrio cholerae / vulnificus / parahaemolyticus'un izolasyonu ve tespiti için kullanılabilir olmalıdır.

- Hazırlandığında 5 litre lik olacak şekilde toz formatta olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Stomacher Poşeti, PE, 110x155 mm

- Poşet ebatı 110 x 155 mm şeklinde olmalıdır.

- Poşetler sağlam yapıda ve steril olmalıdır.

- Poşet stomacher cihazında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Vida kapaklı inbübasyon/ Bakteri tüpleri

- Tüpler kültür çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

- Tüpler , kapaklı olmalı

- Tüpler steril edilebilir olmalıdır.

- Tüpler 8 ml  hacimli olmalıdır.

- Tüpler 500 adet ( 5x 100 lük)  lik ambalajlı olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Plastik steril petri ( 20 ad X 25 pk  )  90 mm

- Petri steril olmalıdır.

- Petri 90mm çaplı olmalıdır.

- Petri kapaklı olmalıdır. Ambalaj şekli 500ad/pk ( 20ad/ 25 pk )  şeklinde olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış, laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Cryo Tüp 1,8 ml, İçten Vidalı

- Cryo tüpler derin dondurucu cihazlarında ürün saklama için kullanılabilir olmalıdır.

- Tüpler içten vida kapaklı olmalıdır.

- Tüpler DNASE RNASE PYROGEN free özellikte olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış, laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Antibiyotik diskleri ( Piperacillin/ Tazobactam   , Co-Trimoxazole (Sulpha/Trimethoprim) COT Ceftazidime, Cefotaxime, Meropenem ,Pefloxacin, Ciprofloxacin,Tetracycline ,Erythromycin )

- Antibiyotik Duyarlılık diski, antibiyotik tedavisine kılavuz olarak bir antibiyotiğin bir mikroorganizmaya karşı etkinliğini belirlemek için kullanılır olmalıdır.

- Disk, standart yoğunlukta bir mikroorganizmaya karşı test edilen, gece boyunca inkübasyonun ardından uygun bir ortama eşit şekilde sürülen mg cinsinden spesifik bir antibiyotik konsantrasyonundan oluşmalıdır.

- Her bir antibiyotik belirtilen konsantrasyondaki filtre kağıdı diskine emdirilmiş olmalıdır.

- Diskin her iki tarafı da kolay tanımlama için antibiyotiğin kısaltma ismi ve  mg konsantrasyonu basılmış olmalıdır.

- Filtre kağıdı diskleri 6 mm çaplı olmalıdır.

- Diskler uygun saklama koşullarına göre teslim edilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış, laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Primer / Probe   200 nmol  HPLC

- Konsantrasyonu 200nmol olmalıdır.

- HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.

- Her bir primer/ prob  sentez  raporu ile teslim edilmelidir.

- Her bir prob  5’  ve 3’ den boya işaretli olacaktır. Her bir prob yaklaşık  25-30 baz uzunlugunda olacaktır.  Prob dizileri ihaleyi alan firma daha sonra iletilecektir.

- Primer / Problar liyofilize formda teslim edilmelidir.

- Primer/ Probların sulandırılması için 1 adet 100 ml hacimli Mol.Bio.Grade ( Dnase Rnase ,Pyrogen free ) özellikli su primerler ile ücretsiz teslim edilmelidir.Su aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

5a )  Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır.

5b )Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.

5c ) Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5d ) DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak  0,2 mm filtreden geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5e ) DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5f )USP spesifikasyonlarına  göre ürün üretim safhasında  2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde  bakteri veya mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- Sentez  raporunda ;  nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm  değeri , GC oranı gibi  kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

- Teslimatı yapılan problarda herhangibir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhütünü belirtmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)

- Maxima Probe qPCR Master Mix , kantitatif gerçek zamanlı PCR için optimize edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.

- Ana karışım, optimize edilmiş bir PCR tamponunda Hot Start Taq DNA Polimeraz ve dNTP'leri içermelidir.

- Hot Start Taq DNA Polimeraz, optimize edilmiş bir tamponla birlikte PCR özgüllüğü ve duyarlılığı sağlamalı dUTP, urasil DNA glikosilaz (UDG) kullanılarak isteğe bağlı bulaşma kontaminasyonu kontrolü için karışım içeriğinde bulunmalıdır.

- Probe qPCR Master Mix , genomik, plazmid, viral ve cDNA örneklerinin tekrarlanabilir, hassas ve spesifik niceliksel ölçümünü sağlamalıdır.

- Probe qPCR Master mix , Gene expression,siRNA validation,Genotyping,Pathogen detection çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

- Probe qPCR Master mix  1000 reaksiyonluk ( 25 ul reaksiyon karışımı için)  olmalıdır.

- Mix , 10 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 1000 x 25 µL reactions., 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water içermelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış, laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted

- Tüm PCR ve gerçek zamanlı PCR uygulamalarında güvenilir performans için kullanılabilir olmalıdır.

- Beyaz kuyucuklar floresan sinyal gücünde artış sağlamalıdır.

- Patentli iki bileşenli tasarım, termal döngünün streslerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Üstün stabilite ve düzlük, hassas konumlandırmaya ve robotik kullanıma olanak sağlamalıdır.

- Sağlam plaka tasarımı ile ısıyla yapıştırma yöntemleri için uygun olmalıdır.

- Yüksek hızlı santrifüjleme ve depolama (-80°C'de bile) sırasında dayanıklılık sağlamalıdır.

- Yüksek verimli ortamlarda kolay numune takibi için kullanıcı tarafından okunabilen barkod seçenekleri bulunmalı, kolay kuyu tanımlaması için siyah alfanümerik etiketlemesi olmalıdır.

- ANSI/SBS standart boyutlarına uyacak şekilde tasarlanmış kaplama alanı ve kuyu aralığı bulunmalıdır.

- Bileşimi DNA bağlanmasını önlemeye yardımcı olmalıdır.

- Polipropilen reçine, güvenilir ve tekrarlanabilir gerçek zamanlı qPCR sonuçları için kuyudan kuyuya üstün homojenlik sağlamalıdır.

- DNaz, RNaz ve insan genomik DNA'sı içermediği onaylanmış olmalıdır.

- Maksimum hacim 200 ul'ye kadar olmalı, 50 adet /paket şeklinde ambalajlanmış olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.