3D Yazıcı (SLA Tipi) Teknik Şartname

- 3D Printer SLA Tipi olmalıdır

- 3D Printer’in Baskı teknolojisi FFF olmalıdır.

- 3D Printer 1.75 mm çaplı filamentler ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Katman kalınlığı 0.01-0.25 mm olmalıdır.

- 3D Printer tek olmalıdır.

- Tek extruder ile baskı hacmi 164 X 102 X 180 mm olmalıdır.

- Dokunmatik kontrol ekranı olmalıdır.

- Maksimum Nozzle sıcaklığı en az 300oC olmalıdır.

- Maksimum tabla sıcaklığı en az 120oC olmalıdır.

- 3D Printer’da Hotend değiştirilebilir olmalıdır.

- Manyetik çıkarabilir alüminyum alaşım tabla olmalıdır.

- Koruyucu film kaplı 7.6” monokrom ekranı olmalıdır.

- UV radyasyon korumalı çıkarılabilir kapağı olmalıdır.

- PLA, ABS, HIPS, PC, TPU, TPE, PETG, ASA, PP, PVA, Nylon, Glass Fiber Infused, Carbon Fiber Infused, Metal Fill, Wood Fill malzemeleri kullanabilmelidir.

- Filament algılama sensörü olmalıdır.

- Hepa filtre olmalıdır.

- Baskıya devam edebilme özelliği olmalıdır.

- Cihazın Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Yüksek Hızlı 3D Yazıcı Teknik Şartname

- Yüksek Hızlı 3D Printer’in Baskı teknolojisi FDM olmalıdır.

- Kalıplama hacmi en az 300 x 300 x 300 mm olmalıdır

- En az 4.3” dokunmatik kontrol ekranı olmalıdır.

- Yüksek Hızlı 3D Printer’in normal baskı hızı en az 300 mm/s olmalı,  600 mm/s’ye kadar çıkabilmelidir.

- Yüksek Hızlı 3D Printer’in nozulu değiştirilebilir tip olmalı, üzerinde 0.4 mm nozul bulunmalıdır.

- 1.75 mm çaplı filamentler ile kullanıma uygun olmalıdır. Filament sensörü olamlıdır.

- Katman kalınlığı 0.1-0.4 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Baskı hassasiyeti en fazla 0.05 mm olmalıdır

- PLA, ABS, HPLA, TPU, PETG, ASA, Karbon fiber, PETG, Sert PLA malzemeleri kullanabilmelidir.

- Ethernet ve Wi-Fi bağlantıları olmalıdır

- 3D Printer tek nozullu olmalıdır.

- Yüksek Hızlı 3D Printer baskı kesintisi sonrası kaldığı yerden devam edebilmelidir

- Yüksek Hızlı 3D Printer çift Z eksenli olmalıdır

- Yüksek Hızlı 3D Printer otomatik tabla kalibrasyonu yapılabilmelidir.

- Ekstruder çift dişli tip olmalıdır

- Nozzle sıcaklığı 300oC ulaşabilir ve ayarlanabilir olmalıdır.

- Maksimum tabla sıcaklığı en az 120oC olmalıdır.

- Yüksek Hızlı 3D Printer’in baskı platformu PC yay çeliği baskı levhası tipi ve ısıtılabilir olmalıdır

- Yüksek Hızlı 3D Printer’in “Hotend”i seramik ısıtıcılı olmalı, sıvaklığı 40 sn’de 200oC’ye çıkabilmelidir.

- Yüksek Hızlı 3D Printer Kameralı ve LIDAR’lı olmalıdır

- Yüksek Hızlı 3D Printer hızlanması 20000 mm/s2’ye kadar çıkabilmelidir.

- Cihazın Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

3D Yazıcı için Yıkama ve UV Kürleme Cihazı Teknik Şartname

- 3D ile bastırılmış malzemelerin yıkanması ve UV kürlenmesini aynı düzenek içinde yapabilecek şekilde  tasarlanmış olmalıdır

- UV kürleme platformu 360 derece dönebilmelidir

- Süre belirleme fonksiyonu bulunmalıdır

- Yıkama haznesi kapaklı olmalıdır

- Cihaz LED indikatörlü dokunmatik butonlarla kontrol edilebilmelidir

- UV ışık dalga boyu 405 nm olmalıdır

- Yıkama ve kürleme süreleri 1 ila 60 dk arasında olmalıdır

- Yıkama için maksimum model boyutu en az 192 mm uzunluk x 120 mm genişlik x 290 mm yükseklik olabilmelidir

- Kürleme için maksimum model boyutu en az 190 mm derinlik x 245 mm yükseklik olabilmelidir

- Cihaz yıkama hacmi en az 14.9 litre olmalıdır

- Cihaz ile birlikte deterjan haznelerine bağlanabilecek 4 adet bağlantı adaptörleri ile birlikte hortum verilmelidir

- Hassas temizleme için sprey nozulları bulunmalıdır

3D Yazıcı Baskı Tablası Teknik Şartname

- Baskı Tablası 310 mm x 174 mm yüzey alanına sahip olmaldır

- Yüzeyi lazer baskıya uygun olmalıdır

- Koruyucu ambalajı içinde teslim edilmelidir

- Alüminyum alaşımlı ve120oC sıcaklığa dayanabilir olmalıdır

3D Yazıcı için 1 kg UV Reçine (Beyaz) Teknik Şartname

- Işıkla etkileşen monomer tip lazer yazıcı reçinesi olmalıdır

- Beyaz renkli olmalıdır

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- 365 – 410 nm dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Kürleme sonrası katı yoğunluğu 1.05 – 1.25 gr/cm3, esneme dayanımı 50 – 65 MPa, ısıl dayanımı 65 – 70oC olabilmelidir.

3D Yazıcı için FEP Film Mat Teknik Şartname

- FEP film 390 mm x 263 mm boyutlarında olmalıdır

- Kalınlığı 0.1 mm olmalıdır

- Mat olmalı, Işık geçirgenliği en fazla %93 olmalıdır

- 5 adetlik paket halinde verilmelidir.

3D Yazıcı için Reçine Haznesi Teknik Şartname

- 310 mm x 174 mm boyutlarında, kürlenmiş ABS malzemeden olmalıdır

- Sabitleme vidaları için en az iki adet vida yuvası bulunmalıdır

- Koruyucu ambalajı içinde teslim edilmelidir

3D Yazıcı için 1kg UV Reçine (Siyah) Teknik Şartname

- Işıkla etkileşen monomer tip lazer yazıcı reçinesi olmalıdır

- Siyah renkli olmalıdır

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- 365 – 410 nm dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Kürleme sonrası katı yoğunluğu 1.05 – 1.25 gr/cm3, esneme dayanımı 50 – 65 MPa, ısıl dayanımı 65 – 70oC olabilmelidir.

3D Yazıcı için ABS UV Reçine –Gri 1 kg Teknik Şartname

- ABS bazlı lazer yazıcı reçinesi olmalıdır

- 365 – 410 nm dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Gri renkli olmalıdır

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Kürleme sonrası katı yoğunluğu 1.05 – 1.25 gr/cm3, esneme dayanımı 50 – 65 MPa, kopma uzaması % 20-30 olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 220-250 cP olmalıdır

3D Yazıcı için Bitki bazlı 1 Kg UV Reçine-Beyaz Teknik Şartname

- Bitkisel bazlı lazer yazıcı reçinesi olmalıdır. Biyolojik olarak parçalanabilir, bitkisel kaynaklı hammaddelerden yapılmış olmalıdır.

- EN 71-3:2013 güvenlik standardına uygun olmalıdır

- 355nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Beyaz renkli olmalıdır

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-300cP olmalıdır

- Kürleme sonrası katı yoğunluğu 1.05 – 1.25 gr/cm3 olabilmelidir

- Camsı Geçiş Sıcaklığı en fazla 80°C olmalıdır

3D Yazıcı için UV Reçine -Beyaz 1 Kg Teknik Şartname

- 355nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-200cP, yoğunluğu 1.10-1.25g/cm3 olmalıdır

- Kürleme sonrası sertliği 84D, çekme dayanımı 36-52MPa, kopma uzaması %15-22, Kalıp Büzülmesi % 3.72 - 4.24, eğilme dayanımı: 50-70MPa, eğilme modülü 1,200-1,800-MPa olabilmelidir.

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Beyaz renkli olmalıdır

3D Yazıcı için Suda yıkanabilir Reçine -Şeffaf 1 Kg Teknik Şartname

- Suda çözünebilir lazer yazıcı reçinesi olmalıdır.

- 365nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-250cP, yoğunluğu 1.15-1.20g/cm3 olmalıdır

- Kürleme sonrası sertliği 80ShoreD, çekme dayanımı 30-45MPa, kopma uzaması %8-15, çekme dayanımı: 1600-1800 MPa, eğilme dayanımı 50-60-MPa olabilmelidir.

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Şeffaf olmalıdır

3D Yazıcı için Suda yıkanabilir Reçine -Siyah 1 Kg Teknik Şartname

- Suda çözünebilir lazer yazıcı reçinesi olmalıdır.

- 365nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-250cP, yoğunluğu 1.15-1.20g/cm3 olmalıdır

- Kürleme sonrası sertliği 80ShoreD, çekme dayanımı 30-45MPa, kopma uzaması %8-15, çekme dayanımı: 1600-1800 MPa, eğilme dayanımı 50-60-MPa olabilmelidir.

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Siyah renkte olmalıdır

3D Yazıcı için Esnek Sert UV Reçine -Beyaz 1 Kg Teknik Şartname

- Mekanik etkiye dayanabilir esnek yapıda lazer yazıcı reçinesi olmalıdır.

- 365nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-250cP, yoğunluğu 1.15-1.20g/cm3 olmalıdır

- Kürleme sonrası sertliği 75ShoreD, çekme dayanımı 35-45MPa, kopma uzaması %30-45, çekme dayanımı: 35-45MPa, eğilme dayanımı 50-60-MPa, elastikiyet çekme modülü 800 – 1200 MPA, eğilme modülü 900 – 1200 MPa, IZOD darbe dayanımı 50 -60 j/m olabilmelidir.

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Beyaz renkte olmalıdır

3D Yazıcı için yüksek berraklıkta Reçine -Şeffaf 1 Kg Teknik Şartname

- Yüksek şeffaflıkta, berrak ve parlak lazer yazıcı reçinesi olmalıdır.

- 365nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-250cP, yoğunluğu 1.05-1.20g/cm3 olmalıdır

- Kürleme sonrası sertliği 78ShoreD, esneme dayanımı 30-35MPa, kopma uzaması %3,5 - 4,5, çekme dayanımı: 30-35MPa, elastikiyet çekme modülü 700 – 800 MPA olabilmelidir.

- Kürleme sonrası 18 ay boyunca berraklığını koruyabilmelidir.

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Şeffaf olmalıdır

3D Yazıcı için Suyla Yıkanabilir Reçine -HD Gri 1 Kg Teknik Şartname

- Suda çözünebilir lazer yazıcı reçinesi olmalıdır.

- 365nm~405nm UV dalga boyunda UV ışıkta aktive olabilmelidir

- Ham halinde Viskozitesi 150-250cP, yoğunluğu 1.15-1.20g/cm3 olmalıdır

- Kürleme sonrası sertliği 80ShoreD, çekme dayanımı 30-45MPa, kopma uzaması %8-15, çekme dayanımı: 1600-1800 MPa, eğilme dayanımı 50-60-MPa olabilmelidir.

- 1 kg mat koyu renk güneş ışığından etkilenmeyecek plastik şişe içinde verilmelidir

- Gri renkte olmalıdır

3D Yazıcı için Hassas işleme Reçinesi-Siyah 1 Kg Teknik Şartname

- 3D Yazıcılar için yüksek doğruluklu reçine tipi olmalıdır.

- 365 – 405 nm dalgaboyu UV ışık ile aktive olmalıdır

- Kürleme esnasında büzüşme %3,5 – 4,5 olmalıdır

- Ham reçinenin raf ömrü en az 1.5 yıl, yoğunluğu 1.15 – 1.20 gr/cm3, viskozitesi 150 – 250 cP olmalıdır.

- Kürlenme sonrası katının esneme dayanımı 50-70 MPa, çekme dayanımı 35 – 40 MPa  olabilmelidir

- Işık geçirmeyen koyu mat renkli 1 kg’lık plastic şişede verilmelidir.

- Siyah renkli olmalıdır

3D Yazıcı için Hassas işleme Reçinesi-Beyaz 1 Kg Teknik Şartname

- 3D Yazıcılar için yüksek doğruluklu reçine tipi olmalıdır.

- 365 – 405 nm dalgaboyu UV ışık ile aktive olmalıdır

- Kürleme esnasında büzüşme %3,5 – 4,5 olmalıdır

- Ham reçinenin raf ömrü en az 1.5 yıl, yoğunluğu 1.15 – 1.20 gr/cm3, viskozitesi 150 – 250 cP olmalıdır.

- Kürlenme sonrası katının esneme dayanımı 50-70 MPa, çekme dayanımı 35 – 40 MPa  olabilmelidir

- Işık geçirmeyen koyu mat renkli 1 kg’lık plastic şişede verilmelidir.

- Beyaz renkli olmalıdır

3D Yazıcı için PLA Filament -Beyaz -1 kg 1.75 mm Teknik Şartname

- 3D Yazıcılar için ipeksi dokuda malzeme üretilmesine imkan sağlayan baskı filamenti tipinde olmalıdır.

- PLA malzemeden filament olmalıdır.

- Filament çapı 1.75 mm olmalıdır.

- Baskı işlemi sonrası malzeme parlak ve ipeksi dokuda olmalı, baskı yüzeyi, katman desenleri belli olmayacak şekilde, yüksek tokluk görüntüsüne sahip olmalıdır.

- Filament yoğunluğu en fazla, 1.21 gr/cm3, ısıl bozulma sıcaklığı en az 50oCeriyik akış indeksi en az 4.8 gr/10dk olmalıdır.

- Kürlenme sonrası katının esneme dayanımı 50-70 MPa, çekme dayanımı 50 – 55MPa  olabilmelidir.

- Filament bobin şeklinde halinde sarılmış 1 kg’lık rulo halinde verilmelidir.

- Beyaz renkli olmalıdır

3D Yazıcı için ABS Filament -Siyah -1 kg 1.75 mm Teknik Şartname

- 3D Yazıcılar için ABS malzemeden baskı filamenti olmalıdır.

- Filament çapı 1.75 mm olmalıdır.

- Baskı işlemi sonrası malzeme ısıya dirençli, darbe dayanımı yüksek ve yüksek tokluk görüntüsüne sahip olmalıdır.

- Kürleme sonrası ısıl bozulma sıcaklığı en az 73oC, IZOD darbe dayanımı en az 42 kJ/m2 olmalıdır.

- Filament bobin şeklinde halinde sarılmış 1 kg’lık rulo halinde verilmelidir.

- Siyah renkli olmalıdır

3D Yazıcı için Elektrik İletken Kompozit PLA Filament 1.75 mm, 500 gr Teknik Şartname

- 3D Yazıcılar için Kompozit PLA malzemeden baskı filamenti olmalıdır.

- Filament çapı 1.75 mm, spesifik uzunluğu 346 m/kg olmalıdır

- Camlaşma sıcaklığı 60 oC, erime sıcaklığı 155 oC olmalıdır.

- 10 cm uzunluğunda 1.75 mm ham filamentin elektriksel direnci en fazla 2.5-3.5 kohm olmalıdır

- Filament bobin şeklinde halinde sarılmış 500 gr’lık rulo halinde verilmelidir.

3D Yazıcı için Elektrik İletken ABS Filament 1.75 mm 1 kg Teknik Şartname

- 3D Yazıcılar için ABS malzemeden baskı filamenti olmalıdır.

- Filament çapı 1.75 mm olmalıdır.

- Kalıplanmış malzemenin elektriksel direnci en fazla 15 ohm-cm,  katmanlar boyunca 3D baskılı parçaların elektriksel direnci en fazla 30 ohm-cm, 3D baskılı parçaların katmanlara karşı elektriksel direnci en fazla 115 ohm-cm, 10 cm uzunluğunda 1.75 mm ham filamentin elektriksel direnci en fazla 2-3 kohm olmalıdır

- Filament bobin şeklinde halinde sarılmış 1 kg’lık rulo halinde verilmelidir.