HUMAN ARG1(ARGİNASEI) ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 1.21μg/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 3.13μg/ml - 200μg/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Dilüsyon miktarları sırasıyla: 160μg/ml, 80μg/ml, 40μg/ml ve 20μg/ml olmalıdır

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Çalışma boyunca bölüme elisa okuyucu cihaz kurulmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitle birlikte firma gerekli cihazları laboratuvarda kurulumunu sağlayıp çalışma bitesiye kadar teknik destek sağlamalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

HUMAN IL6(INTERLEUKİN 6) ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 3.2μg/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 7.82μg/ml - 500μg/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Dilüsyon miktarları sırasıyla: 160μg/ml, 80μg/ml, 40μg/ml ve 20μg/ml olmalıdır

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Çalışma boyunca bölüme elisa okuyucu cihaz kurulmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitle birlikte firma gerekli cihazları laboratuvarda kurulumunu sağlayıp çalışma bitesiye kadar teknik destek sağlamalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.