| NO | ÜRÜN ADI | ÖZELLİKLER |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 ml tüp- mikrosantrfüj p.p. | Kilit Kapaklı, yuvarlak taban, 1,5 ml hacminde olmalıdır. |
| 2 | 2,0 ml tüp- mikrosantrfüj p.p. | Kilit Kapaklı, yuvarlak taban, 2 ml hacminde olmalıdır. |
| 3 | Cryo Tube 2.0mL, Selfstanding,, Sterilized | - İçten kapaklı, 20’li steril pyrogen-free pakette kendi kendine ayakta durabilir etekli yapıya sahip olmalıdır. - PP malzemeden yapılmış olmalı, sızdırmaz kapaklı olmalıdır. - Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. - 7 gün içinde yetkili distribütör belgesini sunmuş firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. |
| 4 | Syringe Filters, PVDF, 0,45μm pour size | - Kalite Sistem Uygunluğu – ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 standartlarına uygun olarak üretilmiş, Avrupa menşeili olmalıdır. - Membran: PVDF 0,45 μm, Kabarcık Noktası: ≥0,28 Mpa Maks. - Basınç: 4,5 bar - Akış süresi 3bar: ≥250 ml/dak su - Etkili Filtrasyon Alanı: 4,45 cm2 - Gövde Malzemesi: Polipropilen - Bir pakette 45 Adet bulunmalıdır. - Yukarıda belirtilen şartları sağlamalıdır ve 7 iş günü içerisinde yetkili distribütör belgesi ile elden teslim edilmelidir. |
| 5 | Syringe Filters, PES, 0,22μm pour size, | - Kalite Sistem Uygunluğu – ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 standartlarına uygun olarak üretilmiş, Avrupa menşeili olmalıdır. - Membran: PES 0,22 μm, Kabarcık Noktası: ≥0,28 Mpa Maks. - Basınç: 4,5 bar - Akış süresi 3bar: ≥250 ml/dak su - Etkili Filtrasyon Alanı: 4,45 cm2 - Gövde Malzemesi: Polipropilen - Bir pakette 45 Adet bulunmalıdır. - Yukarıda belirtilen şartları sağlamalıdır ve 7 iş günü içerisinde yetkili distribütör belgesi ile elden teslim edilmelidir. |
| 6 | Serological pipettes, individually paper/plastic wrapped capacity 5 mL | - PS (Polystyrene) gövde ve PO (Polyolefin) filtreden oluşan pipetler tek tek DNase/RNase/Non-Pyrogenic ambalajda olmalıdır. - Derecelendirme çizgileri net ve dayanıklı olmalıdır. ±2% hassasiyete sahip olmalı ve en geç 7 iş günü içinde teslim edilmelidir. - 200 Adetlik kolide bulunmalıdır. |
| 7 | Serological pipettes, individually paper/plastic wrapped capacity 10mL | - PS (Polystyrene) gövde ve PO (Polyolefin) filtreden oluşan pipetler tek tek DNase/RNase/Non-Pyrogenic ambalajda olmalıdır. - Derecelendirme çizgileri net ve dayanıklı olmalıdır. ±2% hassasiyete sahip olmalı ve en geç 7 iş günü içinde teslim edilmelidir. - 200 Adetlik kolide bulunmalıdır. |
| 8 | 100μl, Filter Tip, System Rack, Sterilized | - Steril,Dnase/Rnase free, Non-pyrogenic, tek tek paketli 96’lı racklarda olmalıdır. - PP malzemeden yapılmış olmalı, PO filtreye sahip kaliteli bir formda olmalı ve kolay bükülmeye dayanıklı olmalıdır. - Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. 4- 7 gün içinde yetkili distribütör belgesini sunmuş firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. |
| 9 | 10μl Long, Filter Tip, System Rack, Sterilized | 1- Steril,Dnase/Rnase free, Non-pyrogenic, tek tek paketli 96’lı racklarda olmalıdır. 2- PP malzemeden yapılmış olmalı, PO filtreye sahip kaliteli bir formda olmalı ve kolay bükülmeye dayanıklı olmalıdır. 3- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. - 7 gün içinde yetkili distribütör belgesini sunmuş firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. |
| 10 | 1000μl, Filter Tip, System Rack, Sterilized | 1- Steril,Dnase/Rnase free, Non-pyrogenic, tek tek paketli 96’lı racklarda olmalıdır. 2- PP malzemeden yapılmış olmalı, PO filtreye sahip kaliteli bir formda olmalı ve kolay bükülmeye dayanıklı olmalıdır. 3- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. 4- 7 gün içinde yetkili distribütör belgesini sunmuş firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. |
| 11 | 25 cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, Sterile | 1. Plakalar “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir. 2. Hücre adezyonuna ve hücrelerin tutunmasına uygun geliştirilmiş olmalıdır. 3. Doku ve hücre kültürüne uygun yüzeylere sahip olmalıdır. 4. Steril olmalıdır. 5. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek pozisyon kapakları olmalıdır. 6. Kolaylıkla açılabilir pakette olmalıdır. 7. Plakadaki her bir kuyucuk 25 cm² olmalıdır. 8. Max hacim 50 ml olmalıdır 9. Hücre kültürü plakası pipetin, hücre kazıyıcısı vs.nin rahatlıkla girebileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. 10. Yüksek profilli boyuna sahip olmalıdır ki, kapağın iç kısmının besiyeri vs. ile ıslanma riskini azaltmalı ve böylece kirlenmeye karşı ek koruma sağlamalıdır. 11. Havalandırma Pozisyonlu Standart Vidalı Kapağa sahip olmalıdır. 12. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 13. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır. 14. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 15. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. |
| 12 | 75 cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, Sterile | 1. Plakalar “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir. 2. Hücre adezyonuna ve hücrelerin tutunmasına uygun geliştirilmiş olmalıdır. 3. Doku ve hücre kültürüne uygun yüzeylere sahip olmalıdır. 4. Steril olmalıdır. 5. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek pozisyon kapakları olmalıdır. 6. Kolaylıkla açılabilir pakette olmalıdır. 7. Plakadaki her bir kuyucuk 75 cm² olmalıdır. 8. Max hacim 250 ml olmalıdır 9. Hücre kültürü plakası pipetin, hücre kazıyıcısı vs.nin rahatlıkla girebileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. 10. Yüksek profilli boyuna sahip olmalıdır ki, kapağın iç kısmının besiyeri vs. ile ıslanma riskini azaltmalı ve böylece kirlenmeye karşı ek koruma sağlamalıdır. 11. Havalandırma Pozisyonlu Standart Vidalı Kapağa sahip olmalıdır. 12. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 13. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır. 14. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 15. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. |
| 13 | TC-Treated Multiple Well Plates size 96 wells | 1- 100 Adetlik kolilerde steril tek tek paketli ve hücre kültürüne uygun olmalıdır. 2- Hücre adezyonuna uygun olmalıdır. 3- Yetkili distribütör belgesini sunmuş firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. 4- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. 5- 7 gün içinde yetkili distribütör belgesini sunmuş firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. |
| 14 | 100 mm Cell Culture Dish, TC, Sterile | 1. Petri kabının ölçü değerleri aşağıdaki standartlarda olmalıdır. 2. Ebatları: 100mm x 20mm 3. Hücre büyütme alanı: 57,6 cm² 4. Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır. 5. 20 adetlik paketlerde olmalıdır. 6. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 7. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır. 8. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 9. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. |
| 15 | Tartım kabı - P.S - kare form - beyaz - 100 ml | Beyaz renkli, plastik kare tabanlı olmalıdır 100 ml hacimli olmalıdır. |
| 16 | Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml - DNA/RNA free - gamma steril | Steril olarak üretilen, konik, vida kapaklı, ölçü rakamları belirgin olarak yazılı, 17/120 MM büyüklüğünde olan 15 ml sıvı hacmini almalıdır. |
| 17 | Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free - gamma steril | Steril olarak üretilen, konik, vida kapaklı, ölçü rakamları belirgin olarak yazılı, 30/115 MM büyüklüğünde olan 50 ml sıvı hacmini almalıdır. |
| 18 | Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml | Steril olarak üretilen, konik, vida kapaklı, ölçü rakamları belirgin olarak yazılı, 30/115 MM büyüklüğünde olan 50 ml sıvı hacmini almalıdır. |
| 19 | Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml | Steril olarak üretilen, konik, vida kapaklı, ölçü rakamları belirgin olarak yazılı, 17/120 MM büyüklüğünde olan 15 ml sıvı hacmini almalıdır. |
| 20 | Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı 3 parça 250 ml | Isıya dayanıklı borasilikat yapısında, cihazın parçaları ise her birinden bir adet olacak şekilde soxhlet ekstraktörü 250ml, sohxlet bullu soğutucu 300mm ve dibi yuvarlak 500 ml hacminde şilifli balon şeklinde olmalıdır. 30x80mm Kartuşu içerisine sığdırmalıdır. |
| 21 | Soxhlet Kartuşu 33x80 mm | Kutu içerinde tekli olarak bulunan, selüloz yapılı, 30x80mm boyutunda olmalıdır. |
| 22 | Fötal Bovine Serum (FBS), sterile-filtered, suitable for cell culture | 1- Ürün; orijinal ambalajında, -20°C soğuk zincir şartlarında, yetkili firma temsilcisi tarafından distribütörlük belgesi ile birlikte elden teslim edilmelidir. 2- Ürün hücre kültürüne uygun ve non-USA origin olmalıdır. 3- Analiz raporu ile birlikte teslim edilmeli ve belirtilen özellikleri sağlamalıdır: hemoglobin, ≤25 mg/dL, Protein içeriği: 30 - 45 g/l, Osmolarite: 260 - 340 mOsm/Kg, pH: 6.7 - 8.0 4- Ürün avrupa menşeili olmalı, en az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 5- 7 Gün içinde yetkili distribütörlük belgesi ile elden teslim edilmelidir. |
| 23 | Trypsin 0,25%-EDTA in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red | 1- Trypsin 0.25% - EDTA in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red içeriğine sahip olmalıdır. • Mol.Ağırlığı 23.4 kDa, pH: 7.0-7.6 olmalıdır. 2- Yetkili distribütör belgesini sunmuş firma tarafından -20 Soğuk zincir şartlarını sağlayarak teslim edilmelidir. 3- Ürün avrupa menşeili olmalı, en az 1 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 4- 7 Gün içinde yetkili distribütörlük belgesi ile elden teslim edilmelidir. |
| 24 | RPMI-1640 with stable L Glutamine Medium | 1- Ürün; orijinal ambalajında, 2-8°C soğuk zincir şartlarında, yetkili firma temsilcisi tarafından distribütörlük belgesi ile birlikte elden teslim edilmelidir. 2- Ürün avrupa menşeili olmalı, en az 1 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 3- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. 4- 7 Gün içinde yetkili distribütörlük belgesi ile elden teslim edilmelidir. 5- Medium bileşenleri aşağıdaki şekilde olmalıdır: NaHCO3: evet fenol kırmızısı: evet sodyum piruvat: hayır HEPES: hayır L-glutamin: hayır pH: 7.0 - 7.6 Glukoz: 1.8 - 2.2 g/l |
| 25 | Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized | Antibiotic-Antimycotic 100X, hücre kültürü çalışması için steril olarak uygun olarak hazırlanmalıdır. |
| 26 | Sodium Pyruvate (100 mM) | 1- PH: 6 - 8 2- Piruvik Asit Na 11000 mg/l 3- Kinematik viskozite: 20°C'de 0,99 mm2/s 4- Çözünürlük: Uygulanamaz 5- Dağılım katsayısı n-oktanol/su: Uygulanamaz 6- Buhar basıncı: 20°C'de 2350 Pa 7-Yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk: 20°C'de 1032 kg/m3 8- Ürün avrupa menşeili olmalı, en az 1 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 9- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. 10- Ürün, yetkili distribütörlük belgesi ile elden teslim edilmelidir. |
| 27 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) | 1- Potasyum klorür 200 mg/l 2- Potasyum fosfat monobazik anhidr 200 mg/l 3- Sodyum klorür 8000 mg/l 4- Sodyum fosfat dibazik Susuz 1150 mg/l 5- PH: 7,2 – 7,8 6- Kinematik viskozite: 20°C'de /s 1,01 mm2 7- Çözünürlük: Veri yok 8- Dağılım katsayısı n-oktanol/su: Veri yok 9- Buhar basıncı: 20°C'de 2350 Pa 10- Yoğunluk: 20°C'de 1037 kg/m3 11- Ürün avrupa menşeili olmalı, en az 1 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 12- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır, denenmemiş ürünler için demo teslim edilerek onay alınmalıdır. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir. 13- Ürün, yetkili distribütörlük belgesi ile 7 gün içinde elden teslim edilmelidir. |
| 28 | Human CASP3(Caspase 3) ELISA Kit 96T | 1- Hücre kültürü çalışmaları ve insan hücre örnekleri için uygun olmalıdır. 2- Sandwich tekniğiyle çalışılmalıdır. 3- Çalışma süresi 3.5 saati geçmemelidir. 4- 96 well plate ile örnek çalışmaya uygun olmalıdır. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir. 5- Teslimat sırasında kit son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır. 6- Kitin hassasiyeti 0.19 ng/mL olmalıdır. Detection aralığı ise 0.31-20 ng/mL olmalıdır. Intra- ve inter-CV değeri %10’un altında olmalıdır. 7- Örnek tipi içerisinde tükürük, salya veya diğer biyolojik sıvılarda kullanıma uygundur ibaresi yer almalıdır. 8- Kit içerisinde kullanıma hazır 96-well plate , plate seal, Referans Standart (2 vial), Concentrated Biotin Detection Antibody (100x), Concentrated HRP Conjugate (100X), Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer (25×), Substrate Reagent, Stop Solution, manuel kitapçığı ve Analiz sertifikası olmalıdır. 9-Tüm ürünlere teklif verilmelidir, kısmi tekliflere kapalıdır. 10- Çalışmanın devamlılığı açısından tüm ürünler tek bir firmadan alınacaktır. 11- Ürünler orjinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır. 12- Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. 13- Ürünler firma tarafından soğuk zincirde muhafaza edilmeli ve gerekip istendiğinde transfer ısı kaydı gösterilebilir. 14- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 15- Ambalajı hasarlı ürünler teslim alınmayacaktır. 16- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmelidir. Değiştirilmesi istenen ürünlerin yenisi en fazla 10 gün içinde getirilmelidir. 17- Teklif veren firma tarafından çalışma boyunca kullanılmak üzere laboratuvara bir ELISA reader ve ELISA washer getirilmelidir. 18-Teklif veren firma çalışma ve aplikasyon desteği vereceğini taahhüt etmelidir. 19-Teklif veren firma çalışma boyunca kullanılmak üzere 1 adet 0.5-10 µL, 1 adet 20-200 µL ve 1 adet 100-1000 µL otomatik pipeti ürünler ile birlikte teslim etmelidir. 20- Alınacak tüm ürünler daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır. 21-Daha önce denenmemiş bir markanın Elisa kitleri için ihale öncesinde 24 örneklik numune getirilmelidir. 22- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır. 23-Teklif veren firma; Üretici veya Türkiye Distribütörü ve/veya Distribütörden alınmış yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır. 24-Teklif veren firma fiyat verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır. |
| 29 | Human CASP8(Caspase 8) ELISA Kit 96T | 1- Hücre kültürü çalışmaları ve insan hücre örnekleri için uygun olmalıdır. 2- Sandwich tekniğiyle çalışılmalıdır. 3- Çalışma süresi 3.5 saati geçmemelidir. 4- 96 well plate ile örnek çalışmaya uygun olmalıdır. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir. 5- Teslimat sırasında kit son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır. 6- Kitin hassasiyeti 0.10 ng/mL olmalıdır. Detection aralığı ise 0.16-10 ng/mL olmalıdır. Intra- ve inter-CV değeri %10’un altında olmalıdır. 7- Örnek tipi içerisinde tükürük, salya veya diğer biyolojik sıvılarda kullanıma uygundur ibaresi yer almalıdır. 8- Kit içerisinde kullanıma hazır 96-well plate , plate seal, Referans Standart (2 vial), Concentrated Biotin Detection Antibody (100x), Concentrated HRP Conjugate (100X), Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer (25×), Substrate Reagent, Stop Solution, manuel kitapçığı ve Analiz sertifikası olmalıdır. 9-Tüm ürünlere teklif verilmelidir, kısmi tekliflere kapalıdır. 10- Çalışmanın devamlılığı açısından tüm ürünler tek bir firmadan alınacaktır. 11- Ürünler orjinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır. 12- Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. 13- Ürünler firma tarafından soğuk zincirde muhafaza edilmeli ve gerekip istendiğinde transfer ısı kaydı gösterilebilir. 14- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 15- Ambalajı hasarlı ürünler teslim alınmayacaktır. 16- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmelidir. Değiştirilmesi istenen ürünlerin yenisi en fazla 10 gün içinde getirilmelidir. 17- Teklif veren firma tarafından çalışma boyunca kullanılmak üzere laboratuvara bir ELISA reader ve ELISA washer getirilmelidir. 18-Teklif veren firma çalışma ve aplikasyon desteği vereceğini taahhüt etmelidir. 19-Teklif veren firma çalışma boyunca kullanılmak üzere 1 adet 0.5-10 µL, 1 adet 20-200 µL ve 1 adet 100-1000 µL otomatik pipeti ürünler ile birlikte teslim etmelidir. 20- Alınacak tüm ürünler daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır. 21-Daha önce denenmemiş bir markanın Elisa kitleri için ihale öncesinde 24 örneklik numune getirilmelidir. 22- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır. 23-Teklif veren firma; Üretici veya Türkiye Distribütörü ve/veya Distribütörden alınmış yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır. 24-Teklif veren firma fiyat verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır. |
| 30 | Human GAL8(Galectin 8) ELISA Kit 96T | 1- Hücre kültürü çalışmaları ve insan hücre örnekleri için uygun olmalıdır. 2- Sandwich tekniğiyle çalışılmalıdır. 3- Çalışma süresi 3.5 saati geçmemelidir. 4- 96 well plate ile örnek çalışmaya uygun olmalıdır. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir. 5- Teslimat sırasında kit son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır. 6- Kitin hassasiyeti 10.09 ng/l olmalıdır. Detection aralığı ise 20~4500 ng/L olmalıdır. Intra- ve inter-CV değeri %10’un altında olmalıdır. 7- Örnek tipi içerisinde tükürük, salya veya diğer biyolojik sıvılarda kullanıma uygundur ibaresi yer almalıdır. 8- Kit içerisinde kullanıma hazır 96-well plate , plate seal, Referans Standart (2 vial), Concentrated Biotin Detection Antibody (100x), Concentrated HRP Conjugate (100X), Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer (25×), Substrate Reagent, Stop Solution, manuel kitapçığı ve Analiz sertifikası olmalıdır. 9-Tüm ürünlere teklif verilmelidir, kısmi tekliflere kapalıdır. 10- Çalışmanın devamlılığı açısından tüm ürünler tek bir firmadan alınacaktır. 11- Ürünler orjinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır. 12- Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. 13- Ürünler firma tarafından soğuk zincirde muhafaza edilmeli ve gerekip istendiğinde transfer ısı kaydı gösterilebilir. 14- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 15- Ambalajı hasarlı ürünler teslim alınmayacaktır. 16- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmelidir. Değiştirilmesi istenen ürünlerin yenisi en fazla 10 gün içinde getirilmelidir. 17- Teklif veren firma tarafından çalışma boyunca kullanılmak üzere laboratuvara bir ELISA reader ve ELISA washer getirilmelidir. 18-Teklif veren firma çalışma ve aplikasyon desteği vereceğini taahhüt etmelidir. 19-Teklif veren firma çalışma boyunca kullanılmak üzere 1 adet 0.5-10 µL, 1 adet 20-200 µL ve 1 adet 100-1000 µL otomatik pipeti ürünler ile birlikte teslim etmelidir. 20- Alınacak tüm ürünler daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır. 21-Daha önce denenmemiş bir markanın Elisa kitleri için ihale öncesinde 24 örneklik numune getirilmelidir. 22- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır. 23-Teklif veren firma; Üretici veya Türkiye Distribütörü ve/veya Distribütörden alınmış yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır. 24-Teklif veren firma fiyat verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır. |
| 31 | HARMİNE | 1. Ürün 1 gramlık ambalajda olmalıdır. 2. Saflık %99.88 olmalıdır. 3. Ürüne ait Cas No 442-51-3 olmalıdır. 4. Moleküler ağırlık 212,25 olmalıdır. 5. Ürüne ait referans makale web sitesinde yer almalıdır. 6. Molekül formülü C13H12N2O olmalıdır. 7. Ürün rengi beyazdan sarıya olmalıdır. 8. Kaynak Peganum harmala bitkisi olmalıdır. 9. DMSO ve mısır yağında çözülebilmelidir. 10. Ürüne teklif veren firma yetkili Türkiye temsilcisi olmalı ve bunu belgelemelidir. 11. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır. |
| 32 | DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl), Free Radical, 1 g | 1. Ürün 1 gramlık ambalajda olmalıdır. 2. Saflık %90 olmalıdır. 3. Ürüne ait Cas No 1898-66-4 olmalıdır. 4. Moleküler ağırlık 394,32 olmalıdır. 5. Ürüne ait referans makale web sitesinde yer almalıdır. 6. Molekül formülü C18H12N5O6 olmalıdır. 7. Kaynama derecesi -135C olmalıdır. 8. DMSO, EtOH, kloroform, eter, aseton, karbon disülfit, tolüen ve asetik asitte çözülebilmelidir. 9. Ürüne teklif veren firma yetkili Türkiye temsilcisi olmalı ve bunu belgelemelidir. 10. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır. |