TERMAL ÖZELLİKLİ RTK MODÜLLÜ İHA

- UÇAK

- Ağırlık (Pervaneli, Aksesuarsız): 920 gr

- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 1.050 gr

- Boyutlar

Katlanmış (Pervanesiz): 221×96,3×90,3 mm (U×G×Y)

Katlanmamış (Pervanesiz): 347,5×283×107,7 mm (U×G×Y)

- Çapraz Mesafe: 380,1 mm

- Maksimum Çıkış Hızı: 6 m/s (Normal Mod), 8 m/s (Spor Modu)

- Maksimum İniş Hızı: 6 m/s (Normal Mod), 6 m/s (Spor Modu)

- Maksimum Uçuş Hızı (Deniz Seviyesinde, Rüzgarsız): 15 m/s (Normal Mod)

İleri: 21 m/s, Yan: 20 m/s, Geri: 19 m/s (Spor Modu)

- Maksimum Rüzgar Hızı Direnci: 12 m/s

- Deniz Seviyesinden Maksimum Kalkış İrtifası: 6000 m (yüksüz)

- Maksimum Uçuş Süresi (Rüzgarsız): 45 dakika

- Maksimum Havada Kalma Süresi (Rüzgarsız): 38 dakika

- Maksimum Uçuş Mesafesi: 32 km

- Maksimum Eğim Açısı: 30° (Normal Mod), 35° (Spor Modu)

- Maksimum Açısal Hız: 200°/s

- GNSS: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS

- Havada Kalma Hassasiyeti

Dikey: ±0,1 m (Vision Sistemi ile); ±0,5 m (GNSS ile); ±0,1 m (RTK ile)

Yatay: ±0,3 m (Vision Sistemi ile); ±0,5 m (High-Precision Positioning Sistemi ile); ±0,1 m (RTK ile)

- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -10° ila 40° C (14° ila 104° F)

- Dahili depolama: N/A

B. GENİŞ KAMERA

- Sensör: 1/2-inç CMOS, 48 MP

- Lens

Görüş Açısı: 84°

Format Eşdeğeri: 24 mm

Açıklık: f/2.8

Odak: 1 m ila ∞

- ISO Aralığı: 100-25600

- Deklanşör Hızı: 8-1/8000 s

- Maksimum Görüntü Boyutu: 8000×6000

- Fotoğraf Modları

Tek: 12 MP/48 MP

Zamanlı: 12 MP/48 MP

JPEG: 2/3/5/7/ 10/15/20/30/60 sn

Panorama: 12 MP (ham görüntü); 100 MP (birleştirilmiş görüntü)

Akıllı Düşük Işıkta Çekim: 12 MP

- Video çözünürlüğü: H.264

4K: 3840×2160@30fps

FHD: 1920×1080@30fps

- Bit Hızı

4K: 85 Mbps

FHD: 30 Mbps

- Fotoğraf Formatı: JPEG

- Video formatı: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

C. TELE KAMERA

- Sensör

1/2 inç CMOS, 12 MP

- Lens

Görüş Açısı: 15°

Format Eşdeğeri: 162 mm

Açıklık: f/4,4

Odak: 3 m ila ∞

- ISO Aralığı: 100-25600

- Deklanşör hızı: 8-1/8000 sn

- Maksimum Görüntü Boyutu: 4000×3000

- Fotoğraf Formatı: JPEG

- Video formatı: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

- Fotoğraf Modları

Tek: 12 MP

Zamanlı: 12 MP

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sn

Akıllı Düşük Işıkta Çekim: 12 MP

- Video çözünürlüğü: H.264

4K: 3840×2160@30fps

FHD: 1920×1080@30fps

- Bit Hızı

4K: 85 Mbps

FHD: 30 Mbps

- Dijital Zoom: 8x (56x hibrit yakınlaştırma)

D. TERMAL KAMERA

- Piksel Aralığı: 12 mikron

- Kare Hızı: 30Hz

- Lens

DFOV: 61°

Biçim Eşdeğeri: 40 mm

Açıklık: f/1,0

Odak: 5 m ila ∞

- Duyarlılık: ≤50 mk@F1.1

- Sıcaklık Ölçüm Yöntemi: Spot Metre, Alan Ölçümü

- Sıcaklık Ölçüm Aralığı

-20° - 150° C (-4° - 302° F, High Gain Modu)

0°- 500° C (32° - 932° F, Low Gain Modu)

- Fotoğraf Formatı: JPEG (8 bit), R-JPEG (16 bit)

- Video Çözünürlüğü: 640×512@30fps

- Bit Hızı: 6 Mbps

- Video Formatı: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

- Fotoğraf Modları

Tek: 640×512

Zamanlı: 640×512

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sn

- Dijital Zoom: 28x

- Kızılötesi Dalgaboyu: 8-14 mikron

- Kızılötesi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu: ±2° C veya ±2% (daha büyük değer kullanıldığında)

E. GİMBAL

- Stabilizasyon: 3-axis (tilt, roll, pan)

- Mekanik Aralık

Tilt: -135° ila 45°

Roll: -45° ila 45°

Pan: -27° ila 27°

- Kontrol Edilebilir Aralık

Tilt: -90° ila 35°

- Maksimum Kontrol Hızı (Tilt): 100°/sn

- Açısal Titreşim Aralığı: ±0,007°

F. ALGILAMA

- İleri

Ölçüm Aralığı: 0,5-20 m

Algılama Aralığı: 0,5-200 m

Etkin Algılama Hızı: Uçuş Hızı ≤15 m/sn

Görüş Alanı: Yatay 90°, Dikey 103°

- Geri

Ölçüm Aralığı: 0,5-16 m

Etkili Algılama Hızı: Uçuş Hızı ≤12 m/s

Görüş Alanı: Yatay 90°, Dikey 103°

- Yanal

Ölçüm Aralığı: 0,5-25 m

Etkili Algılama Hızı: Uçuş Hızı ≤15 m/s

Görüş Alanı: Yatay 90°, Dikey 85°

- Yukarı

Ölçüm Aralığı: 0,2-10 m

Etkili Algılama Hızı: Uçuş Hızı ≤6 m/s

Görüş Alanı: Ön ve Arka 100°, Sol ve Sağ 90°

- Aşağı

Ölçüm Aralığı: 0,3-18 m

Etkili Algılama Hızı: Uçuş Hızı ≤6 m/s

Görüş Alanı: Ön ve Arka 130°, Sol ve Sağ 160°

- Çalışma Ortamı

İleri, Geri, Yanal ve Yukarı: Net desenli ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzey (lux >15)
Aşağı: Yaygın yansıtma>%20 (örn. duvarlar, ağaçlar, insanlar) ve yeterli aydınlatmaya (lux >15) sahip yaygın yansıtıcı yüzey

G. VİDEO İLETİMİ

- Canlı Görüntü Kalitesi

Uzaktan Kumanda: 1080p/30fps

- Çalışma Frekansı

2,400-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

- Maksimum İletme Mesafesi (Engelsiz, Parazitsiz)

FCC: 15 km

CE: 8 km

SRRC: 8 km

MIC: 8 km

- Maksimum İletme Mesafesi (Engelli)

Güçlü Engel (yoğun binalar, yerleşim alanları vb.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)

Orta Engel (banliyö alanları, şehir parkları vb.): 3-9 km (FCC), 3-6 km

(CE/SRRC/MIC)

Düşük Engel (açık alanlar, uzak alanlar vb.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

- Maksimum İndirme Hızı: 15 MB/sn

- Gecikme: yaklaşık 200 ms

- Anten: 4 Anten, 2T4R

- İletme Gücü (EIRP)

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

H. UZAKTAN KUMANDA

- Maksimum İletme Mesafesi (engelsiz, parazitsiz)

FCC: 15 km

CE/SRRC/MIC: 8 km

- Video İletme Çalışma Frekansı

2,400-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

- Anten: 4 Anten, 2T4R

- Video İletme Verici Gücü (EIRP)

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)

- WiFi Protokolü

802.11 a/b/g/n/ac/ax

2×2 MIMO Wi-Fi Desteği

- Wi-Fi Çalışma Frekansı

2,400-2,4835 GHz

5,150-5,250 GHz

5,725-5,850 GHz

- Wi-Fi Verici Gücü (EIRP)

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC) ), <14 dBm (CE)

- Bluetooth Protokolü: Bluetooth 5.1

- Bluetooth Çalışma Frekansı: 2,400-2,4835 GHz

- Bluetooth Verici Gücü (EIRP): < 10 dBm

- Ekran çözünürlüğü: 1920×1080

- Ekran boyutu: 5,5 inç

- Ekran: 60 fps

- Parlaklık: 1.000 nit

- Dokunmatik Ekran Kontrolü: 10 noktalı çoklu dokunma

- Pil: Li-iyon (5000 mAh @ 7,2 V)

- Depolama kapasitesi

Dahili Depolama (ROM): 64 GB

Genişletilmiş kapasite için microSD kart desteği.

- Şarj Süresi:

Yaklaşık 1 saat 30 dakika (100 W ile yalnızca uzaktan kumandayı veya bir USB şarj cihazını 15 V'ta şarj ederek)

Yaklaşık 2 saat (12 V'ta bir USB şarj cihazıyla)

Yaklaşık 2 saat 50 dakika (100 W ile hava aracını ve uzaktan kumandayı aynı anda şarj ederek)

- Operasyon Süresi: Yaklaşık 3 saat

- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -10° ila 40° C (14° ila 104° F)

- Depolama Sıcaklığı

-30° ila 60° C (-22° ila 140° F) (bir ay içinde)

-30° ila 45° C (-22° ila 113° F) (bir ila üç ay)

-30° ila 35° C (-22° ila 95° F) (üç ila altı ay)

-30° ila 25° C (-22° ila 77° F) (altı aydan fazla)

- Şarj Sıcaklığı: 5°- 40° C (41°-104° F)

- PİL

- Kapasite: 5000 mAh

- Standart Voltaj: 15,4 V

- Maksimum Şarj Voltajı: 17,6 V

- Tip: LiPo 4S

- Kimyasal Sistem: LiCoO2

- Enerji: 77 Wh

- Ağırlık: 335,5 gr

J. ŞARJ CİHAZI

- Giriş: 100-240 V (AC Power), 50-60 Hz, 2.5 A

- Çıkış Gücü:100 W

- Çıkış: Maksimum 100 W

K. ŞARJ MERKEZİ

- Giriş: USB-C: 5-20 V, 5.0 A

- Çıkış: Pil Bağlantı Noktası: 12-17.6 V, 8.0 A

- Şarj Tipi: Sırayla şarj edilen üç pil

- Şarj Sıcaklık Aralığı: 5°- 40° C (41°-104° F)

L. RTK Modülü

- Boyutlar: 50,2×40,2×66,2 mm (U×G×Y)

- Ağırlık: 24±2 gr

- Güç: Yaklaşık 1,2 W

- RTK Konumlandırma Doğruluğu

Yatay: 1 cm + 1 ppm

Dikey: 1,5 cm + 1 ppm

M. SPEAKER

- Boyutlar: 114,1×82,0×54,7 mm (U×G×Y)

- Ağırlık: 85±2 gr

- Etkili Yayın Mesafesi: 100 m @70dB

- Bit Hızı: 16 Kbps/32 Kbps

- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -10° ila 40° C (14° ila 104° F)

N. DEPOLAMA

- Desteklenen Hafıza Kartları

Uçak: U3/Class10/V30 veya üzeri gereklidir.

O. DİĞER

- Taşıma Çantası/Koruyucu Kılıf

# TAŞINABİLİR HARDDİSK

| - Dijital Depolama Kapasitesi | 2 TB |
| --- | --- |
| - Sabit Disk Arayüzü | USB 2.0 |
| - Bağlanabilirlik Teknolojisi | USB |
| - Uyumlu Cihazlar | Laptop / Desktop |
| - Kurulum Türü | Harici Sabit Sürücü |
| - Sabit Disk Boyutu | 2 TB |