Farklı tedarikçilerden alınan malzemeler, çalışma sürecini yavaşlattığı için, kitlerin ve sarf malzemelerin  tamamına  toplu teklif verilmelidir. Kısmi tekliflere kapalıdır.

ELİSA KİTLERİ GENEL ŞARTLARI:

- Kitler 96 Test’lik orijinal ambalajında olmalı, insan serum ,saliva,  hücre kültürü, plazma , doku homojenatları ve diğer biyolojik  numunelerinden çalışabilmelidir. Çalışmanın bütünlüğü ve standardizasyonu açısından, tüm kitlere toplu teklif verilmelidir.

- Kitler en az 11 ay miadlı olmalıdır. Kitlerin tüm içeriği 2-8 derecede saklanmalı, dondurulması gereken reaktif  içermemelidir.

- Daha önce denenmemiş kitler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Daha önce araştırıcı tarafından denenmemiş kitler için 24 er testlik numune kit sağlanmalıdır.

- Ekstraksiyon gerektirmeyen, çalışma protokolü kolay ve anlaşılır kitler olmalı, şartnameye uygunluk ve kit prospektüsleri de tekliflerle birlikte verilmelidir.

- Her bir kitin içeriğinde 2 şer adet Kalite kontrol reaktifleri ve 6 şar adet likit- kullanıma hazır standart bulunmalıdır. Kontrol reaktifleri ve 6 adet standartları olmayan kitler kabul edilmeyecektir.

- Yapılacak çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan kitleri ve kit çalışmasına ilişkin sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve ek ücret talep etmeksizin yeni kit ve sarf malzemelerle 1 hafta içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

- Kitlerin çalışması için gerekli tüm sarf malzemeler, pipetler ve okuyucu-yıkayıcı cihaz sistemleri ihaleyi alan firma tarafından sağlanmalıdır. Cihazlar Kit çalışmaları bitene kadar geçici olarak laboratuvarımızda bırakılmalıdır.

- Çalışmalar sırasında firmalar çalışma ve aplikasyon desteği sağlamalıdır. Çalışmalar, firma teknik servisi tarafından laboratuvarımızda beraber yapılmalıdır.

- Kitler orijinal ambalajlarında, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kit kutusunda yazılı olmalıdır. İnkübasyon süresi 70 dakikayı geçmemelidir.

- Numunelerin ve çalışmaların hassasiyeti açısından, daha önce kullanılıp sorun yaşan kitler ile daha önce hiç denenmemiş kitlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Kit teslimatı soğuk zincir kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Melatonin saliva ELISA kit:

- 100ul lik tükrük örneğinden test edilmeli, direkt olarak tükrük melatonin seviyesini ölçebilmelidir.

- Competitive ELISA prensibiyle çalışmalıdır.

- Ölçüm aralığı  0.5 - 50 pg/mL olmalıdır.

- Kit içeriğimnde, kullanım hazır 6 adet standart ve 2 adet kalite kontrol seviye reaktifi bulunmalıdır.

- Ayrıca kit içeriğinde şunlar da yer almalıdır: Melatonin antiserum, melatonin biotin, enz.konjugatı, microplate, TMB substrat, stop sol, wash buffer,  yapışkan folyo

- Kitin 12 adet referans yayını olmalıdır.

Human Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kiti :

1-  BDNF  ELISA Kiti, Çift antikorlu sandwich E.I.A. Prensibiyle üretilmiş olmalıdır. Kit içeriği  şu şekilde olmalıdır:

| 1. | Microelisa stripplate | 12*8strips |
| --- | --- | --- |
| 2. | Standard A | 0ng/mL |
| 3. | Standard B | 1.5ng/mL |
| 4. | Standard C | 3ng/mL |
| 5. | Standard D | 6ng/mL |
| 6. | Standard E | 12ng/mL |
| 7. | Standard F | 24ng/mL |
| 8. | Sample Diluent | 6.0ml |
| 9. | HRP-Conjugate reagent | 10.0ml |
| 10. | 20X Wash solution | 25ml |
| 11. | Chromogen Solution A | 6.0ml |
| 12. | Chromogen Solution B | 6.0ml |
| 13. | Stop Solution | 6.0ml |
| 14. | Closure plate membrane | 2 |
| 15. | User manual | 1 |
| 16. | Sealed bags | 1 |

2-   BDNF  ELISA  kiti İçeriğindeki  için Standard (A → F) concentration :: 0ng/mL ,1.5ng/mL ,3ng/mL , 6ng/mL ,12ng/mL ,24ng/mL.  olmalıdır.

BDDNF EIA. Kit  içeriğindeki Quality control range 1：2-8 ng/mL, quality control 2 range: 5-15ng/mL. olmalıdır.  Kitin ölçüm aralığı 1ng/mL -24ng/mL;  hassasiyeti: 0.1ng/mL  olmalıdır.

Human irisin (irisin) ELISA Kiti:

1-  irisin ELISA Kiti, çift antikorlu sandwich E.I.A. Prensibiyle üretilmiş olmalıdır. Kit içeriği  şu şekilde olmalıdır:

| 1. | Microelisa stripplate | 12*8strips |
| --- | --- | --- |
| 2. | Standard A | 0µg/mL |
| 3. | Standard B | 0.5µg/mL |
| 4. | Standard C | 1µg/mL |
| 5. | Standard D | 2µg/mL |
| 6. | Standard E | 4µg/mL |
| 7. | Standard F | 8µg/mL |
| 8. | Sample Diluent | 6.0ml |
| 9. | HRP-Conjugate reagent | 10.0ml |
| 10. | 20X Wash solution | 25ml |
| 11. | Chromogen Solution A | 6.0ml |
| 12. | Chromogen Solution B | 6.0ml |
| 13. | Stop Solution | 6.0ml |
| 14. | Closure plate membrane | 2 |
| 15. | User manual | 1 |
| 16. | Sealed bags | 1 |

2-   Irisin   Standard (A → F) concentration : 0μg/mL ,0.5μg/mL ,1μg/mL , 2μg/mL ,4μg/mL ,8μg/mL.  Olmalıdır.

3-  Human irisin  EIA Kit  içeriğindeki  Quality control 1 range：0.8-3 μg/mL ,Quality control range 2：1.5-5μg/mL  olmalıdır. .   Kitin ölçüm aralığı  0.1μg/mL -8μg/mL;   Hassasiyeti 0.01μg/mL olmalıdır.

Güvenlikli Kelebek Set:  Luer Adaptörlü olmalıdır, 1 kutuda 100 adet olmalıdır, 23 G, Mavi olmalıdır.19cm uzunlukta olmalıdır.

Pipet Ucu 5-200 µl:  sarı, ependorf tipte, tüm pipetlerle kullanıma uygun olmalı, 1000 lik pakette olmalıdır.

Eppendorf Tüpü, 1,5 ml: 500 lük pakette, kilitli kapaklı, şeffaf renkte olmalıdır.

Vakumlu-kırmızı kapaklı Kan alma tüpü:   : Pıhtı aktivatörü ile kağlanmış plastik, vakumlu, 9 ml - 16x100 mm,  100 lük pakette olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bölümümüzce yapılan araştırma çalışmamızın devamlılığı ve bütünlüğü açısından, daha önce çalışılmamış  kitler için ,teklifle birlikte 24’er  testlik demo kiti  verilmelidir. Farklı tedarikçilerden alınan ürünlerin teslimat süresi sürecimizi etkilediği için, tüm ürünlere (kitler ve sarf malzemeler) birlikte teklif verilmelidir. KISMİ TEKLİFLERE KAPALIDIR. İhale öncesinde proje yürütücüsü  ve çalışmanın yapılacağı laboratuvar sorumlusu ile görüşmelidir. Teknik şartnameye uygunluklar, prospektüsler üzerinde gösterilmelidir. Uygun olmayan teklifler kabul edilmeyecektir.  Teslimat sırasında, tüm kit içerikleri kontrol edilecektir.