ELEKTROTLAR, POLISHING PED VE ALÜMİNA SÜSPANSYİON İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Ag/AgCl Reference Electrode (3 M NaCl) with Flexible Connector

- Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm olmalı ve en fazla 6 mm çapı olmalıdır ve elektrot cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Elektrodun en az 1,5 cm uzunluğunda esnek bağlantı kablosu ve altın kaplı konnektörü olmalıdır.

- Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü iyon geçirgen cam frit (Vycor frit) olmalıdır.

- İyon geçirgen cam frit bölümü değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

- Elektrot içerisinde 3 M NaCl çözeltisi olmalıdır.

- Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır.

Glassy Carbon Electrode (GC) for Voltammetry

- Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm ve dış çapı en fazla 6 mm olmalıdır.

- Konnektör kısmı en az 1,5 mm çapında ve pirinç olmalıdır.

- Konnektör bölümünün uzunluğu en az 0,5 cm olmalı, geri kalan bölümü CTFE polimer bloğuna gömülü olmalıdır.

- Çalışma elektrodu bölümü A sınıfı camsı karbon malzemeden olmalı ve en az 3 mm çapında olmalıdır.

- Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır.

- En az 1 adet verilmelidir.

Alumina Polishing Pads

- Bir paket içerisinde 20 adet olmalıdır.

- Çapı 7,3 cm olmalıdır.

Alümina Süspansiyon

- Parlatma süspansiyonu için yüksek saflıkta Alüminyum Oksit kullanılmalıdır.

- Süspansiyondaki Alüminyum Oksit parçacık boyutu en fazla 50 nm olmalıdır.

- Süspansiyon ultra saf su ile hazırlanmış ve bulamaç halinde olmalı çok seyreltik olmamalıdır.

- Süspansiyonun hacmi en az 1 litre olmalıdır.