TEKNİK ŞARTNAME

# Primer Sentezi

- Primerler real time PCR için uygun olmalıdır.

- Primerler kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.

- Primerlerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda 2 ml’lik tüplerde yapılmalıdır.

- Primerler, Türkçe üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Primerlerin her biri optimize edilmiş şekilde Tm değerleri, GC oranları ve OD değerlerinin içerdiği raporlarla teslim edilmelidir.

- Primerler siparişler iletildikten itibaren 3 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.

- Primerler 50 nmol skalasında üretilmelidir.

- Primerler Desalt saflaştırma yöntemiyle üretimi yapılmalıdır.

- Firma ,Çalışma boyunca ihtiyaç halinde teknik destek vermelidir.

- Firma tasarım hizmeti sağlamalıdır.

- Firmaya ait ISO 9001, ISO 13485 ve ISO14001 sertifikaları bulunmalıdır.

- Primer sentezi alternatif (dejenere) baz sentezini gerçekleştirebilmeli ve dejenere bazlar varsa primerlerde bulunmalıdır.

- Primerler daha önce laboratuvar ortamında denenmiş ve verimli sonuçlar alınmış olmalıdır.

Probe Sentezi

- Problar; holstein fötal haplotiplerinden HH0, HH1, HH2, HH3, HHB, HHC hastalıklarının mutasyon bölgelerine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Probların 3’ terminalleri uygun quencher ile, 5’ terminalleri uygun florofor ile işaretlenmiş olmalıdır.

- BioRad CFX96 real time PCR cihazına uyumlu olarak çalışmalıdır.

- Problar kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.

- Problar, Türkçe üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Probların her biri optimize edilmiş şekilde Tm değerleri, GC oranları ve OD değerlerinin içerdiği raporlarla teslim edilmelidir.

- Firma ,Çalışma boyunca ihtiyaç halinde teknik destek vermelidir.

- Firma tasarım hizmeti sağlamalıdır.

- Firmaya ait ISO 9001, ISO 13485 ve ISO14001 sertifikaları bulunmalıdır.

- Problar daha önce laboratuvar ortamında denenmiş ve verimli sonuçlar alınmış olmalıdır.

Primer Sentezi PK Tasarım

- Pozitif kontrol (PK) oligonükleotitler kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.

- Pozitif kontrol oligonükleotitler Türkçe üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Oligonükleotitler, holstein fötal haplotiplerinden HH0, HH1, HH2, HH3, HHB, HHC mutasyonlarının pozitif kontrolünde kalıp dizi olarak kullanılmaya uygun olarak verilen bölgeye göre sentezlenmelidir.

- Firma ,çalışma boyunca ihtiyaç halinde teknik destek vermelidir.

- Firma tasarım hizmeti sağlamalıdır.

- Firmaya ait ISO 9001, ISO 13485 ve ISO14001 sertifikaları bulunmalıdır.