SARF MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- PROTEAZ VE FOSFATAZ İNHİBİTÖR:

  - Nöronal eksozomlardan protein ekstraksiyonu sırasında proteaz ve fosfataz inhibitör kokteyli proteinlerin parçalanmasını engellemelidir.

  - Ana proteaz ve fosfatazları inhibe edecek inhibitörleri içermelidir. Bu inhibitörler aminopeptidazları, sistein ve serin proteazları, serin/treonin ve protein tirozin fosfatazları ve metalloproteazları hedeflemelidir.

  - ELISA ve kütle spektrometresinde kullanımda sorun yaratmamalı ve uyumlu olmalıdır.

  - Ürün içeriğinde proteaz inhibitör, fosfataz ingibitör, lysis buffer ve EDTA bulunmalıdır.

  - 4oC’de depolanabilir olmalıdır. Ürün dondurulmadan ancak soğuk uygulama ile teslim edilmelidir.

- PROTEİN EKSTRAKSİYON REAKTANTI

  - Nöronal eksozomlardan protein ekstraksiyonu sırasında memeli hücrelerinden yüksek miktarda protein izolasyonunu sağlayabilecek, ağır deterjan özellikleri taşımayan, proteinleri denatüre etmeyen, BCA, Bradford ve ELISA yöntemleri ile uyumlu bir reaktant olmalıdır.

  - Thermo Fisher markasının M-PER ürünü veya dengi ürünler tercih edilecektir.

  - En az 25 gr hücreden protein ekstrakte edebilecek miktarda olmalıdır.

  - Ekstraksiyon süresi 15 dkdan fazla olmamalıdır.

  - Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- STREPTAVİDİN AGAROZ REZİN:

  - İzole edilen eksozomların arasından nöronal eksozomların izolasyonunda uygun ortamı oluşturacak şekilde dört molekül biyotin bağlı streptavidin içeren agaroz rezin kullanılacaktır. Ürün biyotinli moleküllerin, biyotinsiz moleküllerden ayrılmasını sağlamalıdır.

  - Agaroz rezin çapraz bağlı (cross linked) 6% beaded (boncuklu) agaroz olmalıdır.

  - Bağlama kapasitesi ≥ 2mg biyotinli BSA/mL resin olmalıdır.

  - Dışlama limiti 10,000 ile 4,000,000 dalton arasında olmalıdır.

  - Akış hızı dakika başına en az 4 ml olmalıdır.

  - Ürünle birlikte 0.02% sodyum azotür içeren %50’lik sulu çözelti bulunmalıdır.

  - Ürün içinde spin column (sütun tüpleri) de içermelidir.

  - Literatüre göre en iyi sonucu Thermo Scientific markasının Pierce® Streptavidin UltraLink® Resin ürünü vermektedir. Bu ürünün dengi ürünler de kabul edilecektir.

  - Ürün 4oC’de depolanabilir olmalıdır.

- BIOTINYLATED ANTİ-HUMAN L1CAM (ANTI HU CD171) ANTİKOR:

  - İzole edilen eksozomların arasından nöronal eksozomların izolasyonunda L1CAM içeren eksozomların ayrıştırılması için biyotinlenmiş anti-insan L1CAM antikor kullanılacaktır.

  - Antikorun L1CAM’i hedeflemesi gerekmektedir.

  - Antikor monoklonal olmalıdır.

  - Antikorun anti-insan olması gerekmektedir.

  - Ürünün biyotinlenmiş olması gerekmektedir.

  - PBS’te depolanabilir olmalıdır.

  - 0.09% sodium azotür içermelidir.

  - 4oC’de teslim edilmeli ve dondurulmamalıdır.

- BOVINE SERUM ALBUMİN:

  - Moleküler ağırlığı 66 kDa olmalıdır.

  - Biyolojik kaynağı bovine (sığır) olmalıdır.

  - Depolanma sıcaklığı 2 - 8°C arası olmalıdır.

  - Aseptik olmalıdır.

  - Saflık derecesi en az %96 olmalıdır.

  - Liyofilize toz formunda olmalı, suda çözünebilir olmalıdır.

  - Kurutmada yaşanan kayıp %6 dan az olmalıdır.

  - ELISA testine ve immünopresipitasyon uygulamalarına uygun olmalıdır.

  - pH derecesi 6.5-7.5 arasında olmalıdır.

  - Saklama koşullarına uygun olarak teslimatı yapılmalıdır.

HUMAN MITOCHONDRIAL RHO GTPASE 1 (MIRO1/RHOT1) ELISA KİT 96T İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Kit insandan (Human) alınan serum örneğinde sandwich tipi ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile Miro1 proteinini kantitatif olarak ölçebilir olmalıdır.

- 96 test olacak şekilde (96 well plate) dört adet kit gereklidir.

- Kit orijinal ambalajında, 2-8 oC’de teslim edilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü en az 6 ay olmalıdır.

- Kit içerisinde aşağıdaki tabloda yazılan ürünler bulunmalıdır;

|  | Ürünler |
| --- | --- |
| 1 | Microelisa well plate |
| 2 | Liyofilize Standart |
| 3 | Dilution Buffer |
| 4 | Biotin işaretli antikor (Biotin labeled Antibody) |
| 5 | Antikor Dilution Buffer |
| 6 | HRP-Streptavidin Conjugate(SABC) |
| 7 | SABC Dilution Buffer |
| 8 | TMB (3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine) Substrat |
| 9 | Stop Solution |
| 10 | Wash Buffer (25X) |
| 11 | Plate Sealer |
| 12 | Kullanma Klavuzu/Manual |

- Liyofilize standart standart bir eğri değerlendirmesini sağlayacak miktarlarda seri dilüsyonlar yapılmasını sağlayacak miktarda olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti 2 pg/ml’den az olmalıdır.

- Kitin ölçüm (detection) aralığı 31,25 - 2000 pg/ml olmalıdır.

- Okuma 450 nm’de olmalıdır.

- Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<8% Inter-Assay: CV<10% seviyesinden az olmamalıdır.

- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir. Kitlerin çalışmaması durumunda 1 hafta içinde müdahale edeceklerdir.

HUMAN MITOFUSIN 2 (MFN2) ELISA KİT 96T İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Kit insandan (Human) alınan serum örneğinde sandwich tipi ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile Mitofusin 2 proteinini kantitatif olarak ölçebilir olmalıdır.

- 96 test olacak şekilde (96 strip plate) dört adet kit gereklidir.

- Kit orijinal ambalajında, 2-8 oC’de teslim edilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü en az 6 ay olmalıdır.

- Kit içerisinde aşağıdaki tabloda yazılan ürünler bulunmalıdır;

|  | Ürünler |
| --- | --- |
| 1 | Microelisa well plate |
| 2 | Liyofilize Standart |
| 3 | Dilution Buffer |
| 4 | Biotin işaretli antikor (Biotin labeled Antibody) |
| 5 | Antikor Dilution Buffer |
| 6 | HRP-Streptavidin Conjugate(SABC) |
| 7 | SABC Dilution Buffer |
| 8 | TMB (3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine) Substrat |
| 9 | Stop Solution |
| 10 | Wash Buffer (25X) |
| 11 | Plate Sealer |
| 12 | Kullanma Klavuzu/Manual |

- Liyofilize standart standart bir eğri değerlendirmesini sağlayacak miktarlarda seri dilüsyonlar yapılmasını sağlayacak miktarda olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti 2 pg/ml’den az olmalıdır.

- Kitin ölçüm (detection) aralığı 31,25 - 2000 pg/ml olmalıdır.

- Okuma 450 nm’de olmalıdır.

- Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<8% Inter-Assay: CV<10% seviyesinden az olmamalıdır.

- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir. Kitlerin çalışmaması durumunda 1 hafta içinde müdahale edeceklerdir.

HUMAN (CD63,LAMP-3) ELISA KİT 96T İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Kit insandan (Human) alınan serum örneğinde sandwich tipi ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile CD63 proteinini kantitatif olarak ölçebilir olmalıdır.

- 96 test olacak şekilde (96 strip plate) dört adet kit gereklidir.

- Kit orijinal ambalajında, 2-8 oC’de teslim edilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü en az 6 ay olmalıdır.

- Kit içerisinde aşağıdaki tabloda yazılan ürünler bulunmalıdır;

|  | Ürünler |
| --- | --- |
| 1 | Microelisa stripplate |
| 2 | Liyofilize Standart |
| 3 | Dilution Buffer |
| 4 | Biotin işaretli antikor (Biotin labeled Antibody) |
| 5 | Antikor Dilution Buffer |
| 6 | HRP-Streptavidin Conjugate(SABC) |
| 7 | SABC Dilution Buffer |
| 8 | TMB (3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine) Substrat |
| 9 | Stop Solution |
| 10 | Wash Buffer (25X) |
| 11 | Plate Sealer |
| 12 | Kullanma Klavuzu/Manual |

- Liyofilize standart standart bir eğri değerlendirmesini sağlayacak miktarlarda seri dilüsyonlar yapılmasını sağlayacak miktarda olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti 2 pg/ml’den az olmalıdır.

- Kitin ölçüm (detection) aralığı 31,25 - 2000 pg/ml olmalıdır.

- Okuma 450 nm’de olmalıdır.

- Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<8% Inter-Assay: CV<10% seviyesinden az olmamalıdır.

- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir. Kitlerin çalışmaması durumunda 1 hafta içinde müdahale edeceklerdir.