Hidrotermal sentez otoklav reaktörü TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen ürünlere ait analiz sertifikaları ve MSDS belgeleri fiyat teklifiyle birlikte kesinlikle sunulmalıdır. Ürünlerin şartnameye uygunluğuna analiz sertifikaları incelenerek karar verileceği için analiz sertifikası olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

İstekli alımda fiyat teklifi verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır.

Tüm ürünler tek seferde teslim edilmelidir.

Tüm kimyasal ve standart malzemeler akreditasyon uygulamaları kullanıma uygun olmalıdır.

Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.

Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Hidrotermal sentez otoklav reaktörü PTFE hazneli 300 ml (Hydrothermal autoclave reactor with PTFE liner)

- PTFE haznelidir

- İyi korozyon direnci, tehlikeli maddelerin dökülmemesi, kirliliğin azaltılması, kullanım güvenliği özelliklerine sahiptir

- Refrakter malzemeyi çözmek için bir çeşit kapalı konteynırdır

- Yüksek saflıkta alümina çözünen eser elementlerin analizini problemlerle çözmek için platin potayı değiştirilebilir

- Tavsiye edilen çalışma sıcaklığı: ≤ 280 ℃’dir

- Hacmi 300 ml’dir

- PTFE haznesi değiştirilebilir

VAKUMLU ETÜV 30 L TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen ürünlere ait analiz sertifikaları ve MSDS belgeleri fiyat teklifiyle birlikte kesinlikle sunulmalıdır. Ürünlerin şartnameye uygunluğuna analiz sertifikaları incelenerek karar verileceği için analiz sertifikası olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

İstekli alımda fiyat teklifi verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır.

Tüm ürünler tek seferde teslim edilmelidir.

Tüm kimyasal ve standart malzemeler akreditasyon uygulamaları kullanıma uygun olmalıdır.

Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.

Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

VAKUMLU ETÜV 30 L

- Cihaz mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik, LCD, rakamsal göstergeli ve 1°C hassasiyetle okunur tipte olacaktır.

- Bütün parametreleri ve menü ayarları, kullanım kolaylığı sağlaması için, tek bir ayar düğmesi ile sağlanmalıdır

- Cihaz en az 30 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın vakum aralığı 10~750 mm Hg olmalıdır. Vakum göstergesi kolay okunabilir olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 200°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu 100°C’de ± 0,5 °C, sıcaklık dağılımı ise 100°C’de ± 2,0 °C olmalıdır.

- Cihaz 100 °C’ye 50 dakikada, 150 °C’ye 90 dakikada ulaşmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kontrol ve gösterge çözünürlüğü ± 1°C olmalıdır.

- Cihazın kapısı temperlenmiş güvenlikli camından oluşan gözlem pencereli olmalıdır.

- Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

- Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

- Cihazda 2 adet raf bulunmalıdır.

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için hafıza fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın vakum giriş valf boyutu en az 10 mm olmalıdır.

- Cihazın güc tüketimi en az 600W olmalıdır

- Cihazın iç boyutları en az 300*330*300 mm(g x d x y), dış boyutları en az 507*483*577 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Üretici firma aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır.

- ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi

- TS 13005 Laboratuvar Ekipmanları Ve Mefruşatı İçin Hizmet Yeterlilik Belgesi

- TS 12426 Hizmet Yeterlik Belgesi Ve TS 12487 Belgesi

- OHSAS 18001 : 2007 İş Güvenliği Sertifikası

- ISO 13485-2012 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi