CeraSmart CAD blok (GC America):

- Ürün yük absorbe eden hibrit seramik cad/cam blok olmalıdır.

- Ürünün içeriğinde rezin matrix % 29 , nano ceramıc % 71, partikül büyüklüğü iki farklı boyut 20 nm ve 300 nm olmalıdır.

- Esneme kuvveti 230 MPa, kırılma enerjısı 2.2 MPa olmalıdır.

- Metalsiz indirekt restorasyonlarda, full kuron, inley, onlay, lamine veneer, implant destekli kronlarda kullanılabilmelidir.

- Restorasyon dizaynı yapılırken minimum boyutlara uyulmalıdır.

- Marjinlerde minimum duvar kalınlığı 1.5 mm, 1.0 mm olmalıdır. Marjinleri derin chamfer veya yuvarlatılmış basamak şeklinde prepare edilmelidir.

- Inley ve onleylerde tüm ara kenar ve açılar yuvarlatılmalıdır. Karşıt dişte direk oklüzal temastan kaçınılmalıdır.

- Restorasyonun minimum kalınlığı pit ve fisürlerde 1.5 mm, kasp alanlarda 1.5 mm olmalıdır.

- Kazıma işleminde CERASMART (GC) programını veya kompozit rezin blok materyaller milling programınında kullanılabilmelidir.

- Orta ve ince silikon disk ile bitirim ve cilalama yapılabilmelidir.

- Ürünün 5 Vita rengi  2 farklı translüsentlikte , renklerde opalesence ve floresence özellikleri olmalıdır. Ve radyoopasitesi 300 Al olmalıdır.

- 3 farklı boyutta: 12, 14, 14L’si bulunmalıdır.

- Her kutuda 5 adet blok olmalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 48  ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

IPS e.max CAD in LAB blok (Ivoclar Vivadent):

- Kimyasal yapısı lityum disilikat cam seramik olmalıdır.

- Ağırlıkça % 57’den fazla silisyum oksit bulunmalıdır.

- Blok ölçütü 14 mm uzunlukta olmalıdır.

- Blok ışık geçirgenlik özelliği HT olmalıdır.

- Metalsiz indirekt restorasyonlarda, full kuron, inley, onlay, lamine veneer, implant destekli kronlarda kullanılabilmelidir.

- ISO 6872 dental seramik standartlarına uygun olmalıdır.

- Yüksek dayanıklılıkta lityum disilikat cam seramik ile 360 MPa bükülme direnci olmalıdır.

- 1 kutu (paket) içerisinde 5 adet blok bulunmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında, içerisinde kullanım kılavuzu ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.

Opelascence PF %16 ev tipi beyazlatma seti (Ultradent):

- Vital dişlerin beyazlatmasında kullanılmalıdır.

- Hastaya özel hazırlanan plaklarla uygulanmalıdır.

- %16 karbamid peroksit içermelidir.

- Sade, nane veya kavun aroma seçenekleri olmalıdır.

- Jel içerisinde potasyum nitrat, florid ve su bulunmalıdır.

- Jelin kıvamı yapışkan ve yoğun viskoz olmalıdır.

- Jel şırınga içerisinde bulunmalıdır.

- Herhangi bir toz veya likit ile karıştırılmaya ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Set içeriğinde 8 adet 1.2 ml’lik beyazlatma şırıngası olmalıdır.

- Set içeriğinde 2 adet yumuşak 0,9 mm plak bulunmalıdır.

- Set içeriğinde beyazlatıcı diş macunu bulunmalıdır.

- Set içeriğinde plak saklama kabı bulunmalıdır.

- Set içeriğinde şık bir taşıma çantası bulunmalıdır.

- Set içeriğinde renk skalası bulunmalıdır.

- Set içeriğinde plakta rezervuar yapımı için mavi renkli blokaj rezini bulunmalıdır.

- Buzdolabında saklama gerektirmemeli, oda sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

Diaopl Twist HP parlatma seti (Eve):

- Feldspar seramik, lityum disilikat ve zirkonyum parlatılması için uygun olmalıdır.

- Yüksek esneklikte, elmas grenler içermelidir.

- Glaze yapmaya gerek olmadan yüksek parlaklık kazandırabilmelidir.

- Laboratuvar piyasemeni ile kullanıma uygun olmalıdır.

- RPM (min-1), 10.000 - 12.000 ve RPM max. (min-1) olmalıdır.

- Kaba, orta ve ince (mavi, pembe ve gri) üç farklı gren büyüklüğüne sahip çarklara sahip olmalıdır.

- Set içinde mandreli ile birlikte 6 adet parlatma çarkı bulunmalıdır.

- Çarklar, rüzgâr gülü şeklinde olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında, içerisinde kullanım kılavuzu ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.

IPS e.max CAD Glaze Toz ve Likiti (Ivoclar):

- Biri toz, diğeri likit olmak üzere iki tüp halinde olmalıdır.

- IPS e.max CAD materyalinin glaze işlemi için kullanılmalıdır.

- Yeterli flüoresans özellik göstermelidir.

- Uygun işleme ve kurutma sağlamalıdır.

- 20 ml likit, 5 gr toz şeklinde olmalıdır.

- Buzdolabında saklama gerektirmemeli, oda sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

Gradia Diapolisher Elmas Pasta (8 gr) (GC Dental):

- İnce partikülleri sayesinde doğal parlaklık sağlamalıdır.

- İçeriğinde, ultra ince (1μm) elmas partiküllere sahip olmalıdır.

- Su ile kolaylıkla temizlenmelidir.

- Seramik ve kompozit materyallerin parlatılmasında ara madde olarak kullanılabilmelidir.

- Plak yığılımını ve renklenmeyi engellemelidir.

- 8 gr olmalıdır.