Reverse Transcription Kit (50) Teknik Özellikleri

- Kit, RNA dan cDNA sentezi sağlamalıdır.

- RNA örneklerindeki genomik DNA kontaminasyonu ortadan kaldıran bir reaktif içermeli, ayrı bir DNaz sindirimine gerek duyulmamalıdır.

- Kontrol RNA içermelidir.

- Kit, çok çeşitli RNA miktarlarının (10 pg – 5 μg RNA) kullanılmasına olanak sağlayan, yüksek hassasiyetli bir ters transkriptaz ile çalışmalıdır.

- Yüksek GC içeriğine veya karmaşık ikincil yapıya sahip olan RNA şablonlarının dahi ters transkripsiyonu, kit ile sağlanabilmelidir.

- Reaksiyon için gerekli dNTP karışımı kit bileşenleri içinde yer almalı, dışarıdan eklenmesine gerek olmamalıdır.

- Kit, içeriğinde oligo-dT ve rastgele primerler bulundurmalı; 5' bölgeleri de dahil olmak üzere RNA transkriptlerinin tüm bölgelerinden cDNA sentezi, dışarıdan primer eklenmesine gerek kalmadan gerçekleştirilebilmelidir.

- Kitin protokol süresi 20 dakika olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016 , TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Çalışmanın bütünlüğü açısından, ekspresyon çalışmasına ait tüm kitler aynı firmanın aynı markaya ait ürünlerinden temin edilecektir

SYBR Green PCR Kit (500) Teknik Özellikleri

- Kit, DNA’ya özgül olmayan şekilde ( non-spesific ) bağlanan SYBR-Green boyası ile DNA  amplifikasyonunu Eş Zamanlı PCR (Real-Time PCR ) yöntemi ile gerçekleştirebilmelidir.

- Kit, kullanıma hazır ve orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerde üretici firma adı, testin adı, test sayısı, lot numarası ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Kit, 2x SYBR Green PCR Master Mix, Yellow Template Dilution Buffer, ROX Reference Dye, Water içermeli, herhangi bir optimizasyona gerek kalmadan çalışmalıdır.

- Kit içerisindeki antikor aracılı polimeraz enzimi, ortam sıcaklığında aktif olmayan bir durumda bulunmalı; enzim 95ºC'de 2 dakika inkübasyon sonucu aktif hale gelmelidir.

- Kit miksleri içinde bulunan pasif referans boyalar sayesinde her türlü Eş Zamanlı PCR ( Real-Time PCR ) cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kit içerisinde bulunan özel bir PCR tamponu sayesinde, polimeraz enziminin DNA’ya affinitesi artırılarak, ‘’annealing ve extension’’ basamakları kısa sürede tamamlanabilmelidir.

- Kit kalitatif ve yarı-kantitatif gen ekspresyon analizlerini yapmaya uygun olmalıdır.

- Kit içerisindeki PCR ana karışımı, PCR ile etkileşime girmeyen, ancak tüpte veya kuyuda görünürlüğü artıran mavi bir boya içermeli; böylece doğru pipetleme kontrolü

görsel olarak sağlanmalıdır.

- Kit, herhangi bir soğutma maddesine ihtiyaç duymadan oda sıcaklığında 100 saate kadar reaksiyon stabilitesine sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016 , TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Çalışmanın bütünlüğü açısından, ekspresyon çalışmasına ait tüm kitler aynı firmanın aynı markaya ait ürünlerinden temin edilecektir

Lysis Reagent (200ml) Teknik Özellikleri

- Ürün, RNA çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 200 ml’lik şişe halinde bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında ve 2-8oC sıcaklıkta 1 yıl boyunca saklanabilmelidir.

- RNA purifikasyonuna yardımcı olarak gen ekspresyon çalışmalarında kullanılabilmelidir.

- Yağ dokularından yüksek verimde RNA elde edebilmelidir.

- Fenol yükünü gidermek için uygunluğu olan bir temizleme kiti bulunmalıdır.

- Silika-membran teknolojisine sahip izolasyon kitleri ile maksimum verim vermelidir.

- İçeriğinde fenol/guanidin bulunmalıdır.

- Beyin ve adipoz dokular ile çalışabilmelidir.

- Organik ekstraksiyon ile gDNA ve proteini aynı anda elimine edebilmelidir.

- Standart homojenizasyon ve izopropanol çöktürme ile kombine kullanılabilmelidir.

- Protokol sonunda kloroform+sanrifüj uygulaması ile sulu fazda RNA’yı ayırabilmeli, ara fazda DNA, organik fazda ise proteini tutabilmelidir.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016 , TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Çalışmanın bütünlüğü açısından, ekspresyon çalışmasına ait tüm kitler aynı firmanın aynı markaya ait ürünlerinden temin edilecektir

Hücre Kültür Pleyti, 6 Gözlü, Düz Taban, Kapaklı, Dna/Rna/Pyrogen Free G.Steril, Tc Treated Teknik Özellikleri

- 6 gözlü olmalıdır.

- Düz taban olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Dna/Rna/Pyrogen Free olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- Tc Treated olmalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

Hücre Kültür Pleyti, 24 Gözlü, Düz Taban, Kapaklı, Dna/Rna/Pyrogen Free G.Steril, Tc Treated Teknik Özellikleri

- 24 gözlü olmalıdır.

- Düz taban olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Dna/Rna/Pyrogen Free olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- Tc Treated olmalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

Hücre Kültür Pleyti, 96 Gözlü, Düz Taban, Kapaklı, Dna/Rna/Pyrogen Free G.Steril, Tc Treated Teknik Özellikleri

- 96 gözlü olmalıdır.

- Düz taban olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Dna/Rna/Pyrogen Free olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- Tc Treated olmalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

FİLTRELİ PİPET UCU 10 UL, UZUN - 96 adet/kutu Teknik Özellikleri

- Pipet uçları, filtreli ve steril olmalıdır.

- Pipet uçları; 10 ul hacimlerinde olmalıdır.

- Pipetler 96’lık pipet kutuları içinde bulumalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

FİLTRELİ PİPET UCU 100 UL- 96 adet/kutu Teknik Özellikleri

- Pipet uçları, filtreli ve steril olmalıdır.

- Pipet uçları; 100 ul hacimlerinde olmalıdır.

- Pipetler 96’lık pipet kutuları içinde bulumalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

FİLTRELİ PİPET UCU 1000 UL- 96 adet/kutu Teknik Özellikleri

- Pipet uçları, filtreli ve steril olmalıdır.

- Pipet uçları; 1000 ul hacimlerinde olmalıdır.

- Pipetler 96’lık pipet kutuları içinde bulumalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

100 mL Penicillin-Streptomycin Solution, 100x Teknik Özellikleri

- Penisilin G Sodyum Tuzu: 10.000 unit / mL; Streptomisin Sülfat: 10 mg / mL olmalıdır.

- Ambalaj miktarı, 100 ml olmalıdır.

- Önerilen çalışma konsantrasyonu, 10 mL / L olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

Fetal Bovine Serum, 500 mL Teknik Özellikleri

- Ante ve post mortem muayeneden geçen ve bulaşıcı hastalıkları bulunmayan sağlıklı büyükbaş ineklerden ve düvelerden toplanan fetüslerden elde edilmiş olmalıdır.

- Malzeme, Veteriner Sağlık Sertifikası eşliğinde menşei ülkeden ihraç edilmiş olmalıdır.

- Mikoplazma ve endüstri tarafından izlenen virüs sayısı açısından negatif testini geçmiş olmalıdır.

- 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

- Güney Amerika menşeili olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip

- olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016 , TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif öncesi, ürüne ait demo, kurumumuz tarafından denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Aksi halde, teklifler kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

500 mL RPMI 1640 with L-glutamine, Teknik Özellikleri

- L-glutamine içermelidir.

- HEPES ve Sodium Pyruvate içermemelidir.

- Phenol red içermelidir.

- 1X konsantrasyonunda olmalıdır.

- Ambalaj miktarı, 500 ml olmalıdır.

- ISO 13485 sertifikalı kalite sistemine uygun bir tesiste üretilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif öncesi, ürüne ait demo, kurumumuz tarafından denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Aksi halde, teklifler kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

Falkon Tüpü 50 Ml, Konik Taban, 30X115 Mm, E.O.Steril, Tek Tek Poşette, Dnase / Rnase / Pyrogen Free - 50 ADET/PAKET Teknik Özellikleri

- Teklif edilen tüpler, 50 ml hacimlerinde olmalıdır.

- Konik taban olmalıdır.

- 17x120 mm boyutlarında olmalıdır.

- E.O.Steril olmalıdır.

- Tek tek poşette olmalıdır.

- Dnase / Rnase / Pyrogen Free olmalıdır.

- 1 paketinde 50 adet tüp bulunmalıdır.

- Teklif öncesi, ürüne ait demo, kurumumuz tarafından denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Aksi halde, teklifler kabul edilmeyecektir.

Falkon Tüpü 15 Ml, Konik Taban, 17X120Mm, E.O.Steril, Tek Tek Poşette, Dnase / Rnase / Pyrogen Free - 50 ADET/PAKET Teknik Özellikleri

- “Teklif edilen tüpler, 15 ml hacimlerinde olmalıdır.

- Konik taban olmalıdır.

- 17x120 mm boyutlarında olmalıdır.

- E.O.Steril olmalıdır.

- Tek tek poşette olmalıdır.

- Dnase / Rnase / Pyrogen Free olmalıdır.

- 1 paketinde 50 adet tüp bulunmalıdır.

- Teklif öncesi, ürüne ait demo, kurumumuz tarafından denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Aksi halde, teklifler kabul edilmeyecektir.

Pastör Pipeti 3 Ml, E.O.Steril, Tek Tek Poşette - 100 ADET/PAKET Teknik Özellikleri

- 3 ml hacminde olmalıdır.

- E.O.Steril olmalıdır.

- Tek tek poşette olmalıdır.

- 1 paketinde 100 adet pastör pipet bulunmalıdır.

- Teklif öncesi, ürüne ait demo, kurumumuz tarafından denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Aksi halde, teklifler kabul edilmeyecektir.

0.1 ml Low Profıle Qpcr Plate, 96'Lık, Eteksiz, Gama Steril, Dna/Rna/Pyrogen Free - 10 ADET/PAKET Teknik Özellikleri

- qPCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- 96 kuyucuklu olmalıdır.

- Çalışma hacmi, 0.1 ml olmalıdır.

- Low profile özellikli olmalıdır.

- Eteksiz olmalıdır.

- Clear olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- Dna/Rna/Pyrogen Free olmalıdır.

- Teklif öncesi, ürüne ait demo, kurumumuz tarafından denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Aksi halde, teklifler kabul edilmeyecektir.

Human TOP2(Topoisomerase II) ELISA Kit Teknik Özellikleri

- İnsan TOP2(Topoizomeraz II) enzimine özgü olmalıdır.

- Assay tipi, ‘’sandwich’’ olmalıdır.

- Hassasiyeti,  0,235 ng/mL olmalıdır.

- Algılama aralığı, 0,63-40 ng/mL olmalıdır.

- Doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvılar ile kullanılabilmelidir.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

Human H2AX(gamma H2A.X) ELISA Kit Teknik Özellikleri

- İnsan γH2AX proteinine özgü olmalıdır.

- Assay tipi, ‘’sandwich’’ olmalıdır.

- Hassasiyeti,  0.059 ng/mLolmalıdır.

- Algılama aralığı, 0.16-10 ng/mLolmalıdır.

- Doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvılar ile kullanılabilmelidir.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.