# Aseton (Acetone)

- Amaç ve Kullanım Alanı:

Aseton, analitik kimya, numune hazırlama, ekstraksiyon, çevresel analiz, gıda ve içecek analizi, endüstriyel kalite kontrol ve ilaç uygulamaları için kullanılan bir çözücüdür.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): Dimetil keton, Propanon, 2-Propanon

- Doğrusal Formül (Linear Formula): CH₃COCH₃

- CAS Numarası: 67-64-1

- Moleküler Ağırlık: 58.08 g/mol

- Beilstein: 635680

- MDL Numarası: MFCD00008765

- UNSPSC Kodu: 12191502

- EC Endeks Numarası: 200-662-2

- NACRES Kodu: NB.21

- SMILES String: CC(C)=O

- InChI: 1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3

- InChI Key: CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Kalite Seviyesi: 300

- Kalite (Grade): ACS reaktifi; analitik amaçlar için, ekstraksiyon ve reaktif sınıfı

- Ajans Onayları: ISO reaktifi, Ph. Eur. reaktifi

- Ürün Hattı: EMSURE®

- Form: Sıvı

- Saflık (Assay): ≥99.8% (Gaz Kromatografisi ile)

- Otomatik Tutuşma Sıcaklığı (Autoignition Temp.): 465 °C (DIN 51794)

- Zehirli Doz (Potency): LD50, oral (Rat) 5800 mg/kg; LD50, deri (Tavşan) 20000 mg/kg

- Patlama Limiti (Explosive Limit): 13.2%

- Kırılma İndeksi (Refractive Index): n20/D 1.359 (lit.)

- pH: 5-6 (20 °C, 395 g/L H₂O'da)

- Su Emilim Kapasitesi (Water Absorbing Capacity): 1000 g/kg

- Kaynama Noktası (bp): 56 °C (760 mmHg, lit.)

- Erime Noktası (mp): -94 °C (lit.)

- Geçiş Sıcaklığı (Transition Temp): Flaş noktası <-20 °C

- Yoğunluk (Density): 0.791 g/mL (25 °C’de, lit.)

- Buhar Yoğunluğu (Vapor Density): 2 (hava ile karşılaştırıldığında)

- Buhar Basıncı (Vapor Pressure): 184 mmHg (20 °C)

- Depolama Sıcaklığı (Storage Temp): 2-30°C

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Ürün, minimum ≥97.8% saflıkta olmalı ve belirtilen analitik standartlara (ACS, ISO, Ph. Eur.) uygun olmalıdır.

- Sıvı formda ve uygun safsızlık limitleri içinde olmalıdır.

- Ürün, belirtilen sıcaklık ve yoğunluk aralıklarında olmalıdır.

- Depolama sırasında 2-30°C aralığında muhafaza edilmelidir.

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün yanıcıdır ve bu nedenle uygun koruyucu ekipman kullanılmalı ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Kullanım sırasında cilt, göz ve solunum yolları ile temasından kaçınılmalıdır.

- Yangın ve patlama riskine karşı dikkatli olunmalı, ürüne ateşten uzak bir ortamda işlem yapılmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Belirtilen tüm teknik özellikleri ve saflık limitlerini karşılamalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, güvenli ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

# Amonyum Persülfat (Ammonium Persulfate)

- Amaç ve Kullanım Alanı: Amonyum Persülfat, moleküler biyoloji uygulamaları için uygun bir oksidan reaktifi olarak kullanılır. Ayrıca, elektroforez uygulamalarında ve akrilamid polimerizasyonu için bir katalizör olarak da uygundur.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): AP, APS, Amonyum Peroksodisülfat, Amonyum Peroksidisülfat, PER

- Doğrusal Formül: (NH₄)₂S₂O₈

- CAS Numarası: 7727-54-0

- Moleküler Ağırlık: 228.20 g/mol

- EC Numarası: 231-786-5

- MDL Numarası: MFCD00003390

- UNSPSC Kodu: 41105319

- eCl@ss: 38030421

- PubChem Substance ID: 24890800

- SMILES String: N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O

- InChI: 1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)

- InChI Key: ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Kalite Seviyesi: 200

- Form: Toz veya kristal

- Görünüm (Renk): Beyazdan kirli beyaza

- Çözünürlük (Turbidity): Suda 100 mg/ml konsantrasyonda berrak ve renksiz

- Buhar Yoğunluğu: 7.9 (hava ile karşılaştırıldığında)

- Saflık (Assay): ≥98%

- Reaksiyon Uygunluğu: Oksidan reaktif türü

- Teknik Uygunluk: Elektroforez için uygun

- Anyonsal İzler:

  - Klorür (Cl⁻): <10 ppm

- Katyon İzleri:

  - Demir (Fe): <10 ppm

  - Ağır metaller (Kurşun olarak): <50 ppm

- Enzim Aktivitesi:

  - DNaz Aktivitesi: Olmamalı

  - RNaz Aktivitesi: Olmamalı

  - Proteaz Aktivitesi: Olmamalı

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Amonyum Persülfat, moleküler biyoloji ve elektroforez uygulamaları için %98'den yüksek saflıkta olmalıdır.

- Ürün, suda berrak ve renksiz çözünürlük göstermelidir.

- Ürün, DNaz, RNaz ve Proteaz enzim aktiviteleri içermemelidir.

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün uygun güvenlik tedbirleri altında saklanmalı ve kullanılmalıdır.

- Kullanım sırasında koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vb.) kullanılmalıdır.

- Saklama sıcaklığı ve koşulları, ürünün stabilitesini sağlamak için üretici talimatlarına uygun olmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürünün belirtilen saflık seviyesinde olduğu ve kontaminasyon bulunmadığı kalite kontrolleri ile doğrulanmalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, orijinal ve güvenli ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

# Anilin

- Amaç ve Kullanım Alanı:

Anilin, laboratuvar ortamlarında analitik ölçümler, organik sentezler, boya üretimi ve kimyasal araştırmalar için kullanılan bir aromatik amin bileşiğidir. Bu ürün, yüksek saflıkta kimyasal analizler ve sentezler için uygundur.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): Anilin, Aminobenzen, Fenilamin, Benzenamin

- Empirik Formül (Hill Notasyonu): C₆H₇N

- CAS Numarası: 62-53-3

- Moleküler Ağırlık: 93.13 g/mol

- MDL Numarası: MFCD00007629

- UNSPSC Kodu: 12352116

- EC Endeks Numarası: 200-539-3

- NACRES Kodu: NA.21

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Vapor Pressure (Buhar Basıncı): 0.5 hPa (20 °C)

- Kalite Seviyesi: 300

- Ürün Hattı: EMSURE®

- Saflık (Assay): ≥99.5% (Gaz Kromatografisi, GC ile ölçülmüştür)

- Form: Sıvı

- Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (Autoignition Temp.): 540 °C

- Zehirli Doz (Potency): LD50, deri (Tavşan) 840 mg/kg

- Patlama Limiti (Explosive Limit): 1.2 - 11 % (v/v)

- Safsızlıklar (Impurities):

- Nitrobenzen: ≤0.003% (GC ile ölçülmüştür)

- Sülfatlı Kül: ≤0.005%

- Su: ≤0.1%

- pH Değeri: 8.8 (20 °C, 36 g/L H2O’da çözülmüş durumda)

- Kaynama Noktası (bp): 184 °C (1013 hPa)

- Erime Noktası (mp): -6.2 °C

- Geçiş Sıcaklığı (Transition Temp): Flaş noktası 76 °C

- Çözünürlük (Solubility): 36 g/L (H2O'da)

- Yoğunluk (Density): 1.02 g/cm³ (20 °C’de)

- Depolama Sıcaklığı (Storage Temp): 2-30 °C

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Ürün, belirtilen saflık seviyesinde ve tolerans sınırları içinde olmalıdır.

- Depolama sırasında, 2-30°C aralığında, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

- Kullanım sırasında patlama ve yanma riskine karşı koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün, yanıcı bir madde olup flaş noktası 76 °C’dir; bu nedenle yangın ve patlama önlemleri alınmalıdır.

- Zehirli doz verileri (LD50, deri - Tavşan) göz önünde bulundurularak cilt ile temasından kaçınılmalı, uygun koruyucu giysiler kullanılmalıdır.

- Ürünün saklama ve kullanma koşulları güvenlik veri sayfasında (SDS) belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, ≥99.5% saflıkta olmalıdır ve belirtilen tüm safsızlık sınırları içinde kalmalıdır.

- Ürün kalitesi, gaz kromatografisi (GC) ve diğer analitik testlerle doğrulanmalıdır.

- Ürün, kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, güvenli bir şekilde kapatılmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

# (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane

- Amaç ve Kullanım Alanı:

(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, yüzey işlemleri, yapıştırıcılar, kaplamalar ve çeşitli polimerik malzemelerin kimyasal bağlayıcı ajanı olarak kullanılan bir organosilan bileşiğidir. Bu ürün, organik ve inorganik malzemeler arasında kimyasal bağların oluşturulmasında kullanılır.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane, GLYMO, Glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether

- Empirik Formül (Hill Notasyonu): C₉H₂₀O₅Si

- CAS Numarası: 2530-83-8

- Moleküler Ağırlık: 236.34 g/mol

- Beilstein: 4308125

- EC Numarası: 219-784-2

- MDL Numarası: MFCD00005144

- UNSPSC Kodu: 12352103

- PubChem Substance ID: 24867573

- SMILES String: COSi(OC)OC

- InChI: 1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3

- InChI Key: BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Kalite Seviyesi: 200

- Saflık (Assay): ≥98% (Gaz Kromatografisi ile)

- Form: Sıvı

- Görünüm (Renk): Renksizden çok soluk sarıya

- Renk Testi: <50 APHA

- Kırılma İndeksi (Refractive Index): n20/D 1.429 (lit.)

- Kaynama Noktası (bp): 120 °C / 2 mmHg (lit.)

- Yoğunluk (Density): 1.07 g/mL (25 °C’de, lit.)

- Infrared Spektrum: Yapıya uygun

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Ürün, minimum %98 saflıkta olmalıdır (GC ile doğrulanmıştır).

- Sıvı formda olup renksizden çok soluk sarıya kadar renkte olmalıdır.

- Kırılma indisi n20/D 1.429 değerine uygun olmalıdır.

- Ürün, belirtilen yoğunluk (1.07 g/mL) ve kaynama noktası (120 °C / 2 mmHg) aralıklarında olmalıdır.

- Infrared spektrumu, kimyasal yapıya uygun olmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürünün belirtilen saflık seviyesinde olmalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, güvenli ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

- Ürünün kullanım süresi, kalite serbest bırakma veya sonradan yeniden test tarihi itibarıyla 3 yıl olmalıdır.

# Hidroklorik Asit (Hydrochloric Acid)

- Amaç ve Kullanım Alanı:

Hidroklorik asit, analitik kimya, laboratuvar araştırmaları, çeşitli endüstriyel uygulamalar ve genel asitlik ayarlamaları için kullanılan güçlü bir mineral asittir.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): Hidroklorik asit, Hidrojen klorür çözeltisi

- Empirik Formül (Hill Notasyonu): HCl

- CAS Numarası: 7647-01-0

- Moleküler Ağırlık: 36.46 g/mol

- Beilstein: 1098214

- MDL Numarası: MFCD00011324

- UNSPSC Kodu: 12352301

- NACRES Kodu: NA.21

- SMILES String: Cl

- InChI: 1S/ClH/h1H

- InChI Key: VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Kalite Seviyesi: 300

- Sınıf (Grade): ACS reagent

- Ajans Onayları: ISO reagent, Ph. Eur. reagent

- Ürün Hattı: EMSURE®

- Form: Sıvı

- Yoğunluk (Density): 1.19 g/cm³ (20 °C’de), 1.2 g/mL (25 °C'de, lit.)

- Buhar Yoğunluğu (Vapor Density): 1.3 (hava ile karşılaştırıldığında)

- Buhar Basıncı (Vapor Pressure): 190 hPa (20 °C), 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C)

- Konsantrasyon (Concentration): %37.0-38.0 HCl

- Kaynama Noktası (bp): >100 °C (lit.)

- pH Değeri: <1 (20 °C, H₂O'da çözülmüş durumda)

- Depolama Sıcaklığı (Storage Temp): 2-30°C

- Renk (Color): APHA ≤10

- Kızdırma Kalıntısı (Ign. Residue): ≤3 ppm (SO₄ olarak)

- Safsızlıklar (Impurities):

- Ağır Metaller (Heavy Metals): ≤1 ppm (Kurşun olarak)

- As (Arsenik): ≤0.010 ppm

- Ba (Baryum): ≤0.010 ppm

- Be (Berilyum): ≤0.010 ppm

- Cd (Kadmiyum): ≤0.010 ppm

- Co (Kobalt): ≤0.010 ppm

- Cr (Krom): ≤0.010 ppm

- Cu (Bakır): ≤0.010 ppm

- Hg (Cıva): ≤0.010 ppm

- Li (Lityum): ≤0.010 ppm

- Mn (Manganez): ≤0.010 ppm

- Mo (Molibden): ≤0.010 ppm

- Pb (Kurşun): ≤0.010 ppm

- Sr (Stronsiyum): ≤0.010 ppm

- V (Vanadyum): ≤0.010 ppm

- Ag (Gümüş): ≤0.020 ppm

- Ge (Germanyum): ≤0.020 ppm

- Ni (Nikel): ≤0.020 ppm

- Ti (Titanyum): ≤0.020 ppm

- Tl (Talyum): ≤0.020 ppm

- Zr (Zirkonyum): ≤0.020 ppm

- Au (Altın): ≤0.050 ppm

- Bi (Bizmut): ≤0.050 ppm

- Ga (Galyum): ≤0.050 ppm

- Sn (Kalay): ≤0.050 ppm

- B (Bor): ≤0.100 ppm

- Fe (Demir): ≤0.100 ppm

- K (Potasyum): ≤0.100 ppm

- Pt (Platin): ≤0.100 ppm

- Al (Alüminyum): ≤0.150 ppm

- Mg (Magnezyum): ≤0.300 ppm

- Zn (Çinko): ≤0.300 ppm

- Serbest Klor (Free Chlorine): ≤0.4 ppm

- Fosfat (Phosphate, PO₄): ≤0.5 ppm

- Sülfat (Sulfate, SO₄): ≤0.5 ppm

- Sülfıt (Sulfite, SO₃): ≤0.5 ppm

- Ca (Kalsiyum): ≤0.500 ppm

- Na (Sodyum): ≤0.500 ppm

- Amonyum (NH₄): ≤1 ppm

- Uçucu Olmayan Madde: ≤10 ppm

- Bromür (Bromide, Br): ≤50 ppm

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Ürün, belirtilen saflık seviyesinde olmalı ve safsızlık limitlerini aşmamalıdır.

- Depolama sırasında, 2-30°C aralığında serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

- Kullanım sırasında koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vb.) kullanılmalıdır.

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün son derece aşındırıcıdır ve bu nedenle uygun koruyucu ekipman ve güvenlik tedbirleri kullanılmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, güvenli bir şekilde kapatılmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

# Su (Deiyonize Su)

- Amaç ve Kullanım Alanı:

Su, UV/Vis spektroskopisi, analitik kimya ve laboratuvar uygulamaları için uygun yüksek saflıkta deiyonize bir sudur. Numune hazırlama, çözelti hazırlama ve diğer hassas analizlerde kullanılır.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): DI water, Deionized water

- Doğrusal Formül (Linear Formula): H₂O

- CAS Numarası: 7732-18-5

- Moleküler Ağırlık: 18.02 g/mol

- Beilstein: 2050024

- MDL Numarası: MFCD00011332

- UNSPSC Kodu: 12352303

- NACRES Kodu: NA.21

- SMILES String: O

- InChI: 1S/H2O/h1H2

- InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Kalite Seviyesi: 300

- Ürün Hattı: EMSURE®

- Form: Sıvı

- Teknik Uygunluk: UV/Vis spektroskopisi için uygun

- Buhar Basıncı (Vapor Pressure): 23 hPa (20 °C)

- Refraktif İndeks (Refractive Index): n20/D 1.34 (lit.)

- pH: 7 (20 °C)

- Kaynama Noktası (bp): 100 °C (lit.)

- Erime Noktası (mp): 0 °C (lit.)

- Yoğunluk (Density): 1.000 g/mL (3.98 °C’de, lit.)

- Depolama Sıcaklığı (Storage Temp): 15-25°C

- Safsızlıklar (Impurities):

- Amonyum (NH₄): ≤0.01 mg/L

- Nitrat (NO₃): ≤0.01 mg/L

- Fosfat (PO₄): ≤0.01 mg/L

- Silikat (SiO₂): ≤0.01 mg/L

- Klorür (Cl): ≤0.05 mg/L

- Florür (F): ≤0.05 mg/L

- Potasyum Permanganat Tüketen Maddeler (O): ≤0.08 mg/L

- Sülfat (SO₄): ≤0.1 mg/L

- Buharlaştıktan Sonra Kalan Kalıntı (Evapn. Residue): ≤1 mg/L

- Kızdırma Kalıntısı (Ign. Residue): ≤1 mg/L

- Katyon İzleri (Cation Traces):

- Ag (Gümüş): ≤0.0004 mg/L

- Al (Alüminyum): ≤0.0020 mg/L

- As (Arsenik): ≤0.0020 mg/L

- Au (Altın): ≤0.0010 mg/L

- B (Bor): ≤0.0050 mg/L

- Ba (Baryum): ≤0.0010 mg/L

- Be (Berilyum): ≤0.0020 mg/L

- Bi (Bizmut): ≤0.0010 mg/L

- Ca (Kalsiyum): ≤0.0050 mg/L

- Cd (Kadmiyum): ≤0.0010 mg/L

- Co (Kobalt): ≤0.0010 mg/L

- Cr (Krom): ≤0.0004 mg/L

- Cu (Bakır): ≤0.0004 mg/L

- Fe (Demir): ≤0.0010 mg/L

- Ga (Galyum): ≤0.0040 mg/L

- Ge (Germanyum): ≤0.0010 mg/L

- In (İndiyum): ≤0.0010 mg/L

- K (Potasyum): ≤0.0050 mg/L

- Li (Lityum): ≤0.0020 mg/L

- Mg (Magnezyum): ≤0.0050 mg/L

- Mn (Manganez): ≤0.0004 mg/L

- Mo (Molibden): ≤0.0020 mg/L

- Na (Sodyum): ≤0.0100 mg/L

- Ni (Nikel): ≤0.0004 mg/L

- Pb (Kurşun): ≤0.0010 mg/L

- Pd (Paladyum): ≤0.0080 mg/L

- Pt (Platin): ≤0.0010 mg/L

- Sb (Antimon): ≤0.0010 mg/L

- Sn (Kalay): ≤0.0010 mg/L

- Sr (Stronsiyum): ≤0.0004 mg/L

- Ti (Titanyum): ≤0.0010 mg/L

- V (Vanadyum): ≤0.0010 mg/L

- Zn (Çinko): ≤0.0040 mg/L

- Zr (Zirkonyum): ≤0.0010 mg/L

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Ürün, UV/Vis spektroskopisi için uygun olmalıdır.

- Su, belirtilen safsızlık ve iz metal limitlerini aşmamalıdır.

- Ürün, pH değeri 7 olan nötr bir çözeltide olmalıdır.

- Buharlaştırma ve kızdırma kalıntıları belirtilen limitlerin altında olmalıdır (≤1 mg/L).

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün, 15-25°C arasında serin ve kuru bir yerde saklanmış olmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Belirtilen tüm teknik özellikleri ve safsızlık limitlerini karşılamalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, orijinal ve güvenli ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

# Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)

- Amaç ve Kullanım Alanı:

Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) çözeltisi, çeşitli endüstriyel ve araştırma uygulamalarında kullanılan bir polimerik malzemedir. Bu malzeme, yüksek moleküler ağırlığa sahip olup, sulu çözeltide viskoz bir yapıya sahiptir ve genellikle su arıtma, kimyasal sentez ve elektrokaplama süreçlerinde kullanılmaktadır.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid polymer, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid polymer, PolyAMPS

- CAS Numarası: 27119-07-9

- MDL Numarası: MFCD00084369

- UNSPSC Kodu: 12162002

- PubChem Substance ID: 24851519

- SMILES String: CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C

- InChI: 1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)

- InChI Key: XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Moleküler Ağırlık (Mw): Ortalama 2,000,000

- Kalite Seviyesi: 100

- Konsantrasyon: %15 ağırlıkça (wt.%) sulu çözeltide

- pH: 1.0 - 3.0

- Yüzey Gerilimi: 79.8 dyn/cm, %1 ağırlıkça çözeltide

- Viskozite: ~200,000 cP (Brookfield RVT, lit.)

- Asit Numarası: 41-45 mg KOH/g

- Görünüm (Renk): Renksiz

- Görünüm (Form): Viskoz sıvı

- Infrared Spektrum: Yapıya uygun

- Buhar Kalıntısı (Residue on Evaporation): %14.00 - 18.00 (Katı madde olarak)

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Çözeltinin %15 ağırlık konsantrasyonu içinde belirtilen pH aralığında (1.0 - 3.0) olmalıdır.

- Çözeltinin viskozitesi yaklaşık 200,000 cP (Brookfield RVT) olmalıdır.

- Ürün, %1 ağırlık konsantrasyonunda 79.8 dyn/cm yüzey gerilimi göstermelidir.

- Asit numarası 41-45 mg KOH/g olmalıdır.

- Infrared spektrumu, polimer yapısına uygun olmalıdır.

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün, uygun depolama koşulları altında (2-30°C arasında) saklanmalıdır.

- Kullanım sırasında uygun koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vb.) kullanılmalıdır.

- Ürün, çevresel ve kullanıcı güvenliği standartlarına uygun olarak taşınmalı ve kullanılmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, yukarıda belirtilen tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri karşılamalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, orijinal ve güvenli ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.

# Triton™ X-100

- Amaç ve Kullanım Alanı:

Triton™ X-100, laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan, non-iyonik bir yüzey aktif maddedir. Hücre lizizi, protein ekstraksiyonu, membran proteinlerinin çözülmesi ve hücre kültürü gibi biyolojik ve kimyasal uygulamalarda kullanılır.

- Kimyasal Özellikler:

- Kimyasal Adı (Synonyms): t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether

- Doğrusal Formül (Linear Formula): t-Oct-C₆H₄-(OCH₂CH₂)ₓOH, x = 9-10

- CAS Numarası: 9036-19-5

- Beilstein: 2315025

- MDL Numarası: MFCD00128254

- UNSPSC Kodu: 12161900

- PubChem Substance ID: 329830772

- NACRES Kodu: NA.21

- SMILES String: CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1

- InChI: 1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3

- InChI Key: HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N

- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

- Biyolojik Kaynak: Sentetik

- Kalite Seviyesi: 200

- Kalite (Grade): Laboratuvar kalite

- Açıklama: Non-iyonik

- Form: Sıvı

- Mol Ağırlığı (Micellar ortalama): 80,000

- Ortalama Mol Ağırlığı: 625

- Agregasyon Sayısı: 100-155

- Kritik Misel Konsantrasyonu (CMC): 0.2-0.9 mM (20-25°C)

- Erime Noktası (mp): 6 °C (43 °F)

- Geçiş Sıcaklığı (Transition Temp): Bulanma noktası 65 °C

- Dökme Noktası (Pour Point): ~7 °C

- Çözünürlük: Suda 0.1 mL/mL, berrak ila hafif bulanık, renksiz ila soluk sarı

- Hidrofilik-Lipofilik Denge (HLB): 13.5

- Fonksiyonel Gereksinimler:

- Ürün, non-iyonik bir yüzey aktif madde olmalıdır ve laboratuvar uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Ürün, belirtilen formda (sıvı) ve saflıkta olmalıdır.

- Erime noktası 6 °C olmalı ve bulanma noktası 65 °C olmalıdır.

- Ürün, belirtilen mol ağırlık aralıklarında olmalıdır (micellar ortalama 80,000, ortalama 625).

- Çevresel ve Güvenlik Gereksinimleri:

- Ürün, güvenli depolama koşulları (serin, kuru bir yerde) altında saklanmış olmalıdır.

- Kalite ve Garanti Gereksinimleri:

- Ürün, belirtilen saflık ve kalite seviyelerine uygun olmalıdır.

- Ürün, kalite kontrol testlerinden geçmiş ve laboratuvar standardını karşılamalıdır.

- Teslimat ve Kurulum:

- Ürün, orijinal ve güvenli ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte güvenlik veri sayfası (SDS) ve kullanım talimatları sağlanmalıdır.