Teknik Şartname

NucleoZOL Reagent 200 ml

- Reaktif , tek fazlı toplam RNA’nın  ekstraksiyon işlemini yerine getirmelidir.

- Reaktif, hayvan dokusu, Bakteri, Hücreler, İnsan dokusu, Bitki, Viral sıvı, Maya materyallerden RNA izolasyonu için uygun olmalıdır.

- Reaktif ile örnek çalışma miktarları ;  < 2 x 10⁶ kültürlü hücre, < 2 x 10⁶ bakteri hücresi, < 2 x 10⁶ maya hücresi, < 100 mg insan/hayvan/bitki dokusu, < 0,4 mL viral sıvı şeklinde olmalıdır.

- İzolasyon sonrası toplam RNA boyutu  > 10 nt (küçük RNA 10-200 nt, büyük RNA > 200 nt) olmalıdır.

- İzolasyon sonrası elde edilen RNA , verimi 1–8 µg toplam RNA/mg  olmalıdır.

- İzolasyon sonrası tipik saflık A260/A280  : 1,8–2,1 aralığında olmalıdır.

- Çalışma süresi / protokol 1 saatten az olmalıdır.

- Reaktif 200 ml veya 2 x100 ml ambalajlı olmalıdır.

- İzolasyon sonrası elde edilen RNA , aşağı yönlü uygulama Dizi teknolojisi, Northern blotlama, Primer uzatma, qRT−PCR, RNA-Seq, RNaz koruma analizlerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

cDNA sentez kiti 100 reac.

- Kit , 100 reaksiyon gerçekleştirmek için yeterli olmalıdır.

- Kit ile, 20 µl cDNA sentezi reaksiyonunda 15 µl'ye kadar RNA eldesi sağlanmalıdır.

- Kit ile cDNA protokolü 30 dakikadan daha kısa bir sürede gerçekleştirilmelidir.

- Kit de etkin verim eldesi için , giriş RNA'sının geniş bir dinamik aralığı üzerinde güvenilir cDNA sentezi için optimize edilmiş, değiştirilmiş bir MMLV'den türetilmiş ters transkriptaz kullanılmalıdır.

- iScript Reaction Mix'teki oligo (dT) ve rastgele heksamer primerlerin benzersiz karışımı, çok çeşitli hedeflerle son derece iyi sonuç vermelidir.

- Kit içeriğinde , 5x iScript Reaction Mix 400µl , Nuclease-free water 1.5ml , iScript Reverse Transcriptase 100µl  bulunmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

DNase I, RNase-free

- Enzim 1000 Ünite olmalıdır.

- DNaz I, RNaz içermeyen, tek ve çift sarmallı DNA'yı sindiren bir endonükleaz olmalıdır.

- Fosfodiester bağlarını hidrolize ederek 5'-fosfat ve 3'-OH gruplarıyla mono- ve oligodeoksiribonükleotidler üretmelidir.

- Enzim aktivitesi kesinlikle Ca2+'ya bağlınmalı ve Mg2+ veya Mn2+ iyonları tarafından aktive edilmelidir.

- Enzim  Mg2+ varlığında , dsDNA'nın her bir ipliğini istatistiksel olarak rastgele bir şekilde bağımsız olarak bölmeli.

- Enzim Mn2+ varlığında,her iki DNA zincirini yaklaşık olarak aynı bölgede kesmeli ve küt uçlu veya yalnızca bir veya iki nükleotidden oluşan sarkık terminalli DNA fragmanları üretmelidir.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış, laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Micro Pipet seti (0,5-2 µL 0,5-10 µL 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL)

- Pipetler küçük hacimlerdeki sıvıların aktarılması işleminde kullanılabilir olmalıdır.

- Pipet hacimleri 4 haneli, nümerik, dijital olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Hacim göstergesi pipet gövdesinde her açıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde mercekli tip olmalıdır.

- Pipetlerde, kabin içerisinde çalışma sonrası genel sterilizasyon için  UV  ışına maruz kaldığında deformasyon olmamalıdır.

- Pipetlerin hacim kilitleme tertibatı bulunmalıdır. Hacim freni, kazara hacim değişimlerine karşı korumaya yardımcı olmalıdır.

- Pipetler sağ ve sol elle kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Pipetlerin otomatik uç atma tertibatı olmalıdır.

- Pipet zerinde kullanıcı ismi yazmaya uygun alan bulunmalıdır.

- Pipetin üzerinde kullanılacak pipet ucunu belirleyen renk kodu bulunmalıdır.

- Pipetlerde çekme, pipetleme ve son damlanın boşaltılması işlemleri iki kademeli buton ile yapılmalıdır.

- Pipetlerin dahili kalibrasyon sistemi bulunmalı ve hiç bir aparata gerek olmaksızın saf su kullanılarak terazi yardımı ile kullanıcı tarafından kalibre edilebilmelidir.

- Pipetlerin yapıldığı materyal korozyona karşı dirençli polipropilen olmalı.

- Pipetlerin kısa pipetleme işlemlerinde , tekrarlayan zorlanma yaralanması (repetitive strain injury / RSI () riskini azaltır ve daha küçük elleri olan operatörler için konforu arttırmalıdır.

- Pipetlerin kavisli parmak desteği olmalı ve  rahat bir kavrama sağlamalıdır.

- Pipetlerin tümü 121 ˚C’de otoklav edilebilir olmalıdır.

- Pipetler  CE-IVD  standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8-Tube Strips (white)  realtime PCR tüpü

- 8 Tüplü Şeritler (beyaz), optimum ısı transferi için Alet blok geometrisine tam olarak uymalıdır.

- Ambalaj şekli 10 x 12 white strips and clear caps şeklinde olmalıdır.

- Strip tüpler 0.2 ml hacimli olmalıdır.

- Strip tüp kapaklı düz olmalıdır.

- Strip tüplerin yüksek sıcaklığa dayanıklığı olmalıdır.

- Etkin sonuç elde edilebilmesi için muadil ürünler kabul edilmeyecektir.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Primer 25 bp 50 nmol

- Konsantrasyonu 50nmol olmalıdır.

- Primerler HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.

- Her bir primer  sentez  raporu ile teslim edilmelidir.

- Primerler liyofilize formda teslim edilmelidir.

- Primerlerin sulandırılması için 1 adet 100 ml hacimli Mol.Bio.Grade ( Dnase Rnase ,Pyrogen free ) özellikli su primerler ile ücretsiz teslim edilmelidir.Su aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

- Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır.

- Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.

- Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak  0,2 mm filtreden geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- USP spesifikasyonlarına  göre ürün üretim safhasında  2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde  bakteri veya mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- Sentez  raporunda ;  nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm  değeri , GC oranı gibi  kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

- Teslimatı yapılan primerlerde herhangibir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhütünü belirtmelidir.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted

- Tüm PCR ve gerçek zamanlı PCR uygulamalarında güvenilir performans için Kullanılabilir olmalıdır.

- Beyaz kuyucuklar floresan sinyal gücünde artış sağlamalıdır.

- Patentli iki bileşenli tasarım, termal döngünün streslerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Üstün stabilite ve düzlük, hassas konumlandırmaya ve robotik kullanıma olanak sağlamalıdır.

- Sağlam plaka tasarımı ile ısıyla yapıştırma yöntemleri için uygun olmalıdır.

- Yüksek hızlı santrifüjleme ve depolama (-80°C'de bile) sırasında dayanıklılık sağlamalıdır.

- Yüksek verimli ortamlarda kolay numune takibi için kullanıcı tarafından okunabilen barkod seçenekleri bulunmalı, kolay kuyu tanımlaması için siyah alfanümerik etiketlemesi olmalıdır.

- ANSI/SBS standart boyutlarına uyacak şekilde tasarlanmış kaplama alanı ve kuyu aralığı bulunmalıdır.

- Bileşimi DNA bağlanmasını önlemeye yardımcı olmalıdır.

- Polipropilen reçine, güvenilir ve tekrarlanabilir gerçek zamanlı qPCR sonuçları için kuyudan kuyuya üstün homojenlik sağlamalıdır.

- DNaz, RNaz ve insan genomik DNA'sı içermediği onaylanmış olmalıdır.

- Maksimum hacim 200 ul'ye kadar olmalı, 50 adet /paket şeklinde ambalajlanmış olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SYBR Green Supermix 500x20ul rxns

- SYBR Green Supermix,  patentli Sso7d füzyon proteini teknolojisine dayalı, yüksek performanslı, gerçek zamanlı bir PCR süper karışımı olmalıdır.

- Bu karışım, çok çeşitli gerçek zamanlı PCR uygulamaları için ve tüm ROX'a bağımlı veya bağımsız gerçek zamanlı PCR sistemleriyle kullanım için formüle edilmiş olmalır. dsDNA bağlama proteini Sso7d, PCR duyarlılığını,verimliliğini veya tekrarlanabilirliğini etkilemeden üstün inhibitör toleransı, artırılmış işlenebilirlik, özgüllük ve daha yüksek hız sağlayarak polimeraz-şablon kompleksini stabilize etmelidir.

- Bu karışımdaki evrensel referans boya, qPCR sisteminin ROX seviyesi gereksinimlerinden bağımsız olarak qPCR verilerinin ROX normalizasyonunu sağlamalıdır.

- Bu karışım, çok çeşitli reaksiyon koşullarında, primer konsantrasyonlarında ve sıcaklık aralıklarında hızlı döngüde tutarlı performans sunmalıdır.

- Bu harışım, qPCR hassasiyetini ve risk altındaki numunelerden tespit verimliliğini artırmalıdır.

- Sso7d füzyon polimerazının çok çeşitli PCR inhibitörlerine karşı direnci artırılmış olmalı,bu da daha iyi hassasiyet ve genel performans sağlanmasına yardımcı olmalıdır.

- Sso7d füzyon polimerazı ve optimize edilmiş tampon , hızlı polimerizasyon kinetiği ve anında polimeraz aktivasyonu sağlamalıdır.

- Karışım  5 x1 ml  ambalajlı ve 500 reaksiyonluk olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eppendorf tüp 1.5 ml 1000adet/paket

- Mikrotüpler 1.5 ml  hacminde  renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Tüpler 1000 ad/pk  şeklinde teslim edilmelidir.

- Tüpler DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Tüpler kenar kısmından hacimsel olarak derecelendirilmiş olmalıdır.Bu derecelendirme 100 ul ( 0.1 ml ) artışlar şeklinde olmalıdır. 0.5 -1.0-1.5 ml değerler tüp üzerinde yazılı olarak görülebilir olmalıdır.

- Tüpler, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Tüpler 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Tüpler  121°C'de 15 dakika 15 PSI  basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

- Tüpler işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

PCR tüpü düz kapak  0.2 ml  1000 adet/paket

- PCR tüpleri 0.2 ml  hacminde  renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- PCR tüpleri  1000ad/pk şeklinde teslim edilmelidir. Kontaminasyon riskini en aza indirilmesi konusunda  10x 100 lük ambalaj şekli teklif edilmesi durumunda  tercih edilecektir.

- PCR tüpleri DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- PCR tüpleri ısı geçirgenliğini sağlaması için ince cidarlı ( thin walls) özelliğinde olmalıdır.

- PCR tüpleri, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- PCR tüpleri 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

- PCR tüpleri  121°C'de 15 dakika 15 PSI  basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

- PCR tüpleri işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Taq DNA polymerase 500 U (5 U/µL)

- DNA polimeraz ‘ın  az miktarda yüksek verimlilik  özelliği olmalı.

- DNA enziminin, 3’ den  5’ e exonuclease aktivitesi (proofreading activity) olmalıdır.DNA enziminin 5’ den 3 ‘e exonuclease aktivitesi olmamalıdır.( PCR ürünü verimini arttırmak için)

- Enzim  500 Ünitelik ambalajlarda teslim edilmelidir.

- Enzim konsantrasyonu  5 ünite / ul  şeklinde olmalıdır.

- Enzim ile 5 kb  ye kadar olan PCR ürünleri ile çalışma yapılabilmelidir.DNA polymerase enzimi ile özellikle yüksek amplifikasyon verimliliğinin gerekli olduğu uygulamalar için hazırlanmış reaction buffer ( 10X reaction buffer ) verilmelidir.

- Enzim içeriği 500 reaksiyon için aşağıdaki gibi olmalıdır.

-  DNA Polymerase 			500units

- 10x  Reaction Buffer    I		2 x 1.25 ml

- 10x  Reaction Buffer	 II		2 x 1.25 ml

- 25 mM MgCl2				2 x 1.25 ml

- Enzim moleküler klonlama çalışmaları için uygun olmalı bu amaçla  3’  de blunt-ended  (   kör uç )  özelliği bulunmalı.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

dNTP  Set  100 mM

- Yüksek amplifikasyon verimliliğini garanti ve sentezlenen DNA sarmalı içinde dNTP'lerin uygun birleşmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Her bir deoksinükleositin konsantrasyonu 100 mM ve 250 ul olmalıdır.

- Deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) ayrı ayrı tüpler içerisinde olmalıdır.

- Yüksek çözünürlüklü HPLC (>% 99 dNTP, <% 0.9 dNDP) aracılığıyla belirlenen en yüksek saflık elde edilmiş olmalıdır.

- Az miktardaki template DNA lar ile çalışma yapılabilecek şekilde verimliliği ve duyarlılığı yüksek olmalıdır.

- PCR, ters transkripsiyon, etiketleme ve diğer uygulamalarda doğrudan kullanım için uygun olmalıdır.

- İnsan ve E.coli DNA'sı içermemelidir.

- Son derece kararlı olmalıdır,birden fazla donma-çözülme döngüsünden sonra kararlılık dNTP'lerin %85-90'ı , 30 PCR döngüsünden sonra (94oC'de 1 dakika; 72oC'de 3 dakika) trifosfat formunda  bozulma görülmemelidir.

- Uygun ve yüksek amplifikasyonun gerçekleşmesi için  Taq DNA polymerase  ile aynı marka olmalıdır.

- Enzimler soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Cam petri 6cm  18ad/pk

- Cam materyalden imal edilmiş ve kapakları ile teslim edilmelidir. Ambalaj şekli 18ad/pk olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır

Cam petri 9cm  18ad/pk

- Cam materyalden imal edilmiş ve kapakları ile teslim edilmelidir. Ambalaj şekli 18ad/pk olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır

Erlen 500 ml : Üzeri dereceli , otoklav edilebilir olmalı,dar boyunlu

Erlen 1000 ml : Üzeri dereceli , otoklav edilebilir olmalı,dar boyunlu

Otoklavlanabilir Kapaklı Cam Şişe 500 ml : Üzeri dereceli , otoklav edilebilir olmalı,dar boyunlu

Otoklavlanabilir Kapaklı Cam Şişe 1000 ml: Üzeri dereceli , otoklav edilebilir olmalı,dar boyunlu

Lateks eldiven Pudrasız Large   100ad/pk : 100 adetlik paketlerde olmalıdır.

Nitril eldiven L    100ad/pk : 100 adetlik paketlerde olmalıdır.

Kağıt havlu (12’lik) : 12 adetlik paketlerde olmalıdır.

Agar  500gr

- Ambalaj şekli 500gr olmalıdır.

- Laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli,veya tüm ürünler için alım öncesi proje yürütücüsüne ürün bilgisi verilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.