C18 Analitik Kolon Şartnamesi

1- Kolon dolgu maddesi silika materyalinin partikül boyutu 5 µm (5 mikrometre) olmalıdır. 2- Kolonun uzunluğu 25 cm, iç çapı 0,46 cm olmalıdır.

3- Kolon çeperi paslanmaz çelikten üretilmiş olup yüksek basınca dayanıklı olmalıdır. 4- Kolon dolgu maddesinin gözenek büyüklüğü 130 Å (13 nm) olmalıdır.

- Kolon dolgu maddesi yüksek saflıkta ES silika jel olmalıdır, Maksimum Basınç: ≤ 400 bar (6000 psi), Maksimum Sıcaklık: 50 °C, Mobil faz uyumluluğu: Su bazlı ve organik çözücü bazlı fazlarla uyumlu olmalıdır (ACN, MeOH).

- Kolonun karbon yükü %10 olmalıdır, gözenek hacmi 0.85 mL/g olmalıdır. 7- Kolonun çalışabileceği pH aralığı 2 ve 8 arasında olmalıdır.

- Kolon, ters faz (ODS - Oktadesilsilan) özellikli olmalıdır.

- İlgili firma, Türkiye tek yetkili distribütörü olmalıdır ve cihaza ilgili aplikasyon desteğini sağlamalıdır.

- Kolon ile beraber üretici firmanın kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir

Teslimat, Kurulum ve Kontrol:

- C18 analitik kolonun teslimatı, teknik şartnamede belirtilen tüm bileşenler ve aksesuarlar ile birlikte eksiksiz olarak gerçekleştirilmelidir.

- Kolon, ilgili cihaza doğru bir şekilde takılarak kurulumu yapılmalıdır.

- Kurulum sırasında kolonun çalışır durumda olduğu doğrulanmalı ve tüm fonksiyonları test edilmelidir.

Bakım:

- Teslimat sırasında, kolonun takılacağı cihazın genel bakımı yapılmalı ve cihazın kolon ile uyumlu çalışabilir durumda olduğu kontrol edilmelidir.

- Bakım işlemleri sırasında cihazın performansını ve uzun vadeli güvenilirliğini etkileyebilecek unsurlar gözden geçirilmeli ve gerekli durumlarda düzeltici işlemler gerçekleştirilmelidir.

C18 analitik kolon şartnamesi

- Kolon dolgu maddesi silika materyalinin partikül boyutu 5 µm (5 mikrometre) olmalıdır.

- Kolonun uzunluğu 250 mm, iç çapı 4.6 mm olmalıdır.

- Kolon dolgu maddesinin spesifik yüzey alanı 350 m2/g olmalıdır.

- Kolon dolgu maddesinin gözenek büyüklüğü 100 Å (10 nm) olmalıdır.

- Kolon dolgu maddesi oktadesil türevi ve yüksek saflıkta ES silika jel olmalıdır.

- Kolonun karbon yükü %14 olmalıdır, gözenek hacmi 0.85 mL/g olmalıdır.

- Kolonun çalışabileceği pH aralığı 1 ve 10 arasında olmalıdır.

- Kolon ters faz özellikli olmalıdır.

- İlgili firma, Türkiye tek yetkili distribütörü olmalıdır ve cihaza ilgili aplikasyon desteğini sağlamalıdır.

- Kolon ile beraber üretici firmanın kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir.

Teslimat, Kurulum ve Kontrol:

- C18 analitik kolonun teslimatı, teknik şartnamede belirtilen tüm bileşenler ve aksesuarlar ile birlikte eksiksiz olarak gerçekleştirilmelidir.

- Kolon, ilgili cihaza doğru bir şekilde takılarak kurulumu yapılmalıdır.

- Kurulum sırasında kolonun çalışır durumda olduğu doğrulanmalı ve tüm fonksiyonları test edilmelidir.

Bakım:

- Teslimat sırasında, kolonun takılacağı cihazın genel bakımı yapılmalı ve cihazın kolon ile uyumlu çalışabilir durumda olduğu kontrol edilmelidir.

- Bakım işlemleri sırasında cihazın performansını ve uzun vadeli güvenilirliğini etkileyebilecek unsurlar gözden geçirilmeli ve gerekli durumlarda düzeltici işlemler gerçekleştirilmelidir.