Güç Dönüştürücü Teknik Şartname

(FORCE DISPLACEMENT TRANSDUCER)

- Organ Banyosu standı üzerinde doku gerim kuvvetini ölçen hassas gerim transdüserleri olmalıdır.

- Gerim transdüseri dokulara uygulanan ilaç etkilerinin kasılma ve gevşeme yanıtlarını mg düzeyinde yansıtabilir olmalıdır.

- Maksimum kuvvet oranı 0.05 Kg/mm dan az olmamalıdır.

- Maksimum sapma 1mm ile 1.3 mm arasında olmalıdır.

- Uygulama voltajı 3 volt ile 5 volt arasında olmalıdır.

- Çıkış Sinyal Oranı 30 dan az olmamalıdır.

- Kendi – Titreşim Frekansı 60 hz ile 68 Hz’ arasında olmalıdır.

- En düşük kuvvet ölçümü 1 mg veya daha az olmamalıdır.

- Transdüserler laboratuvara kurulup çalışır olarak teslim edilmelidir.