# TEKNİK ŞARTNAME

| 1 | Platin Tel Yardımcı Elektrot, 7,5 cm | - Platin telin toplam uzunluğu en az 7,5 cm ve çapı en az 0,5mm olmalıdır. - Platin tel %99,95 saflıkta olmalıdır. - Platin tel en az 1,5 cm uzunluğunda ve en fazla 6 mm çapında CTFE (Kel-F) polimer bloğuna gömülü olmalıdır. - 0,5 mm çapında altın kaplama konnektörü ve silikon halkası bulunmalıdır. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Camsı Karbon Elektrot, Voltametri için, 3.0mm çap | - Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm ve dış çapı en fazla 6 mm olmalıdır. - Konnektör kısmı en az 1,5 mm çapında ve pirinç olmalıdır. - Konnektör bölümünün uzunluğu en az 0,5 cm olmalı, geri kalan bölümü CTFE polimer bloğuna gömülü olmalıdır. - Çalışma elektrodu bölümü A sınıfı camsı karbon malzemeden olmalı ve en az 3 mm çapında olmalıdır. - Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır. |
| 3 | Ag/AgCl Referans Elektrot, Esnek Konektörlü (3M NaCl) | - Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm olmalı ve en fazla 6 mm çapı olmalıdır ve elektrot cam malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Elektrodun en az 1,5 cm uzunluğunda esnek bağlantı kablosu ve altın kaplı konnektörü olmalıdır. - Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü iyon geçirgen cam frit (Vycor frit) olmalıdır. - İyon geçirgen cam frit bölümü değiştirilebilir özellikte olmalıdır. - Elektrot içerisinde 3 M NaCl çözeltisi olmalıdır. - Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır. |