EL ÜSTÜ IV KATETERIZASYON - IV TEKNIĞI E-ÖĞRENME UYGULAMA SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- El üstü IV kateterizasyon - IV tekniği e-öğrenme uygulama sistemi; 2 adet IV kol maketi ve IV kateterizasyon ciddi oyun uygulamasından oluşmalıdır.

- IV kol maketi özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Maket tam sol kol simüle edilir şekilde olmalıdır.

- Maket, Cilt pedi epidermis, deri altı yağ, damardan oluşmalıdır.

- Maket üzerinde bazilik ven, sefalik ven, medyan kübital ven ve metakarpal venlere enjeksiyon uygulaması yapılabilmelidir.

- Maket, uygulama yapıldığı cilt ve damarların bulunduğu pede sahip olmalı ve kolay şekilde çıkartılarak değiştirilebilmelidir.

- Maket Sirkülasyon pompası (Hibrit sistem) sahip olmalı ve üzerinde bulunan buton ile kolay şekilde damarlara kan akışı sağlanmalıdır.

- Sirkülasyon pompasının kurulumu, temizlenmesi ve bakımı kolay olmalıdır.

- Sirkülasyon pompası, uygulama bölge pedi ve simüle kan tankı birbirine hortum ve soketler ile kolay şekilde bağlanabilmelidir.

- Manken üzerinde, intravenöz kan örnekleme eğitimi, intravenöz enjeksiyon eğitimi, intravenöz katater eğitimleri yapılabilmelidir.

- Manken simüle kan, kan kabı ve bağlantı hortumları ile birlikte olmalıdır.

- Sirkülasyon pompa ünitesi üzerinde kol tutucu yerine sahip olmalıdır.

- Sirkülasyon pompa üzerinde bulunan buton basılı tutularak, damar temizleme işlemi ve kan çıkarma işlemi yapılabilmelidir.

- Sirkülasyon pompası üzerinde, programlanabilir zaman ayarlı switch olmalıdır.

- Zaman ayarlı switch üzerinde basılarak farklı zaman ayarlamaları yapılabilmelidir. 1 defadan 7 defaya kadar basılabilir olmalı ve basma adetine göre farklı zamanla imkânı olmadır. Ayarlama bip sesi olmalıdır.

- Maket kendi saklama kutusuna sahip olmalıdır.

- Maket, adaptör ile şebeke elektriğinden veya pil yuvası ile bağlanarak çalıştırılabilmelidir.

- IV kateterizasyon ciddi oyun uygulaması özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

- IV teorik eğitimin yanı sıra, IV kateterizasyon  ciddi oyun uygulaması ile akılda kalıcı öğrenim sağlanmalıdır.

- Uygulama üzerinde eğitim, sınav ve rapor bölümleri bulunmalıdır.

- Uygulama ile IV kateterizasyon öğrenim hedeflerinin karşılanması sağlanmalıdır.

- Uygulama üzerinden objektif değerlendirme yapılabilmelidir.

- IV kateterizasyon ciddi oyun uygulamasında; hasta raporu, onam alma, doğru malzeme seçimi, malzeme kullanımı ve manevra ölçümleri ile diğer tüm IV kateterizasyona yönelik işlem akışları bulunmalıdır.

  - Öğrencinin performans verilerine kolay ulaşım sağlanmalıdır.

  - Uygulamanın kullanım süresi 2 yıl olacaktır. İstenilmesi halinde ücreti karşılığında kullanım süresi uzattırılabilmelidir.

- Teklif verecek firma teklif edilen ürünlere ait yetkili satıcı olduğunu beyan eden yetkili satıcı belgesini teklifinde vermek zorundadır.

- Ürünler en az 2 yıl süre ile ücretsiz garanti altında olacaktır.