| Malzeme | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| C18 5um 250x4.6mm | Kolon Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde kullanıma uygun, analitik kolon özelliğinde olmalıdır Kolonun dolgu maddesi Octadecylsilyl-bonded silica faz özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi partikül büyüklüğü 5 mikrometre özellikte olmalıdır Kolonun uzunluk ölçüsü 250 mm, iç çap ölçüsü 4.6 mm özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi por ölçüsü 100A özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi yüzey alan ölçüsü 300 m2/g özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi karbon yükü ölçüsü % 15.5 özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi ph çalışma aralığı ölçüsü 2 – 8 özellikte olmalıdır Kolon ile birlikte Kolona uyumlu olan Guard Kartuşları beraberinde verilecektir Guard Kartuş 3.0 x 4.6mm ölçüsünde ve paketinde 5 adet olmalıdır Kolon ile birlikte Guard Kartuş ve Kolon bağlantısının yapılabilmesi için ayrıca Holder verilecektir Kolon ve Holder bağlantı için Hardware Kit setide beraberinde verilecektir Kolon ve kartuş bağlantıları yapılarak HPLC methodumuza uygulanacaktır, beraberinde kalibrasyon ve testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir |

TEKNİK ŞARTNAME