# E-Plate 16 (1x6 plates) teknik özellikleri

# Plaka, hücre bazlı analizler için optimize edilmiş olup düz (flat) taban şekline sahip olmalıdır. Derinliği 8.7 cm, yüksekliği 1.96 cm, genişliği ise 4.0 cm olmalıdır. Plaka, %95 - %98 bağıl nem oranında ve 15°C - 40°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

# Yüzey işlemi UV ile gerçekleştirilmiş (UV irradiated) olmalı ve plaka, 10 kHz frekansta 17 Ω ± 5 Ω empedans değerine sahip cam (glass) tabanlı sensörler içermelidir. Görüntüleme penceresi bulunmamalıdır. Kuyu taban boyutu 5.0 mm ± 0.075 mm olmalı ve kuyu plakası malzemesi polistiren (polystyrene) olmalıdır. Kuyular arası mesafe 9 mm olarak düzenlenmiş olup, her bir kuyunun hacmi 270 μL ± 10 μL olmalıdır.

# Bu özellikler doğrultusunda plaka, hassas hücre analizleri yapmaya yönelik olarak yüksek performans ve uyumluluk sağlamalıdır.

# Cell Proliferation Reagent WST-1, 8 ml teknik özellikleri

# Solüsyon, kullanıma hazır olarak sağlanmakta olmalı, berrak ve hafif kırmızı renkte olmalıdır. Ürün, fosfat tamponlu salin (PBS) içerisinde seyreltilmiş WST-1 ve bir elektron eşleme reaktifi içermelidir. Çözeltinin saflığını korumak amacıyla, 0.2 μm gözenek boyutuna sahip bir membran filtreden geçirilmiştir.

# Solusyon 100 kalite seviyesinde olmalıdır ve 8 mL’lik şişe ise 800 teste kadar kullanım sağlamalıdır. Kullanım ömrünü koruyabilmesi için ışıktan korunarak -15°C ila -25°C sıcaklık aralığında saklanmalıdır. Bu koşullarda saklandığında, etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabilitesini koruyacaktır.

# Çözeltinin fizyolojik koşullar altında ideal pH değeri 8.0 olmalı; ürün tamponlanmış halde pH 7.3 seviyesinde olmalıdır. Maksimum absorbans dalga boyu 440-480 nm aralığında olmalı ve hücre analizi ile tespit uygulamaları için ideal olmalıdır. Kolorimetrik tespit yöntemi ile uyumlu olmalıdır.