1. SNP Probe PCR Kit Teknik Özellikleri

- Teklif edilecek kit, TaqMan® veya TaqMan® MGB problarını kullanarak doğru ve güvenilir SNP genotiplemesi için optimize edilmiş bir probe PCR kiti olmalıdır.

- Zor SNP lokusları veya çok düşük template miktarları için uygun olmalıdır.

- Kit, içeriğinde yer alan hot-start özellikli DNA polimeraz enzimi ve özel tampon sistemi sayesinde, yüksek derecede spesifik prob bağlanmasını ve sürekli olarak güçlü floresan sinyallerini desteklemelidir.

- Kit, ayrıca Applied Biosystems'in tüm cihazlarındaki SNP genotiplemesiyle uyumlu bir konsantrasyonda ROX boyası da içermeli ve ayrıca bu ROX boyası, pasif referans boyası olarak ROX gerektirmeyen diğer cihazlarla da uyumlu olmalıdır.

- Kit, GC açısından oldukça zengin SNP lokusları için dağılım grafiği analizinde daha sıkı kümeler ve daha yüksek sinyaller alınmasını sağlayan özel bir solüsyon içermelidir.

- Kit, içeriğinde PCR çalışma sürelerinin %40'a kadar azalmasını sağlayan özel bir molekül içermelidir.

- Kit; kullanıma hazır, önceden optimize edilmiş ana karışım formatında olmalıdır.

- Kit, hastalık lokuslarının tiplendirilmesi ve biyobelirteç keşfi gibi çalışmalar için uygun olmalıdır.

- Kit, 800 reaksiyonluk olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

2. SNP Genotyping Probe Teknik Özellikleri

- Teklif edilecek ürün, tek bir nükleotid polimorfizmi (SNP) genotiplemesine olanak tanıyan, wild type ve mutant alel sekanslarına özgü primer ve problarını içermeli ve tek tüp formatında olmalıdır.

- Problardan biri, VIC boyası ile etiketliyken; ikinci prob, FAM boyası ile etiketli olmalıdır.

- Primer-prob’lar daha önceden test edilmiş olmalıdır ve optimizasyona ihtiyaç duymamalıdır.

- Ambalaj miktarı, 300 reaksiyon olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.