C18 5um 250 x 4.6 mm Teknik Şartnamesi

Kolon Yuksek Basınçlı Sıvı Kromatoğrafisinde kullanıma uygun, analitik kolon özelliğinde olmalıdır

Kolonun dolgu maddesi Octadecylsilyl-bonded silica faz özellikte olmalıdır

Kolonun dolgu maddesi partikül büyüklüğü 5 mikrometre özellikte olmalıdır

Kolonun uzunluk ölçüsü 250 mm, iç çap ölçüsü 4.6 mm özellikte olmalıdır

Kolonun dolgu maddesi por ölçüsü 120A özellikte olmalıdır

Kolonun dolgu maddesi yüzey alan ölçüsü  320 m2/g özellikte olmalıdır

Kolonun dolgu maddesi karbon yükü  ölçüsü % 17 özellikte olmalıdır

Kolonun dolgu maddesi ph çalışma aralığı ölçüsü  1.5 -10  özellikte olmalıdır

Kolon ile birlikte Kolona uyumlu olan Guard Kartuşları beraberinde verilecektir

Guard Kartuş 10 x 4.0 mm ölçüsünde ve paketinde 5 adet olmalıdır

Kolon ile birlikte Guard Kartuş ve Kolon bağlantısının yapılabilmesi için ayrıca Holder verilecektir

Kolon ve Holder bağlantı için  Hardware Kit setide beraberinde verilecektir

Kolon ve kartuş bağlantıları yapılarak HPLC methodumuza uygulanacaktır, beraberinde kalibrasyon ve testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

Ph Elektrod Teknik Şartnamesi

Ölçüm Aralığı 0-14 pH olmalıdır

Sıcaklık Aralığı 0... 100 °C  olmalıdır

Dahili Sıcaklık Sensörü	  NTC 30 kΩ olmalıdır

Bağlantı Noktası Açık bağlantı olmaldır

Mil Malzemesi  Cam yapıda olmalıdır

Kombine elektrot sensör tipinde olmalıdır

Otomatik sensör tanıma ve sıcaklık probu özelliği olmalıdır

Kalibrasyon geçmişi kaydı ve mekanik dayanıklılık özelliği olmalıdır

Mil Uzunluğu 120 mm olmalıdır

Mil Çapı 12 mm olmalıdır

Kablo 1.2 m olmalıdır

Ag +-kapanlı ARGENTHAL referans sistemi olmalıdır

XEROLTY Polimer referans elektrolit olmalıdır

<250 MΩ membran direnci olmalıdır

Analog sinyal türü olmalıdır

Sulu, bulamaç, süspansiyon örneklemede çalışmaya uygun olmalıdır

Numune Sıcaklığı  0 -100 °C olmalıdır