GÜBRE POMPASI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

1- Teknik şartnamede belirtilen bütün ekipmanlar fiyata dâhildir.

2- Nakliye, KDV, montaj ve eğitim fiyata dâhil olup sistem komple Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğine monte edilerek çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Sistem bölümleri ve ekipmanları ile ilgili gerekli teknik veriler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- Gübre pompaları sıvı içerisinde çalışacağından dolayı motor panosuyla sistemli bir şekilde çalışması gerekmektedir. (Termik, termiktör, su kaçağı, korumalı röle kontröllü vs. olacaktır.)

- Gübre pompası dalgıç tip olmalıdır.

- Motor gücü 11 kW olmalıdır.

- Gübre basma kapasitesi en az 60 m³/h olacaktır.

- Pompa devri en az 1400 d/dk olacaktır.

- Pompa döküm gövdeli olacaktır.

- Gübre pompasında parçalayıcı bıçak olacaktır.