- TEKNİK ŞARTNAME (İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ)

- Enjektör 1 cc hacminde olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır

- Her çeşit iğne ucuna, katetere, v.b.malzemelerle kullanıma uygun  ve iğne ucu pürüzsüz olmalıdır.

- Enjektör üzerinde 0’dan başlayan cc ve dizyem çizgileri olmalıdır.

- Çizgi ve rakamlar enjektör gövdesinin sağ tarafında, belirgin, okunaklı yazılmış ve ıslandığında silinmeyen özellikte olmalıdır.

- Pistonu kauçuk / lastik başlı, kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.

- Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

- Enjektörde 26 G x1/2 kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir özellikte olmalıdır

- Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalajının içinde iğne ucu bulunmalıdır

- Tekli, şeffaf ambalajlarda, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

- TEKNİK ŞARTNAME (İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ İĞNE UCU)

- Tek kullanımlık, steril ambalajlar olmalıdır.

- 26 G x1/2 ölçülerinde kapaklı olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmelidir.

- Lazer kesim olmalıdır.

- TEKNİK ŞARTNAME (OTOMATİK PİPET UCU (MAVİ: 100-1000 µl) )

- Her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.

- 500 adetlik poşet içerisinde steril bir şekilde teslim edilmelidir.

- Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.

- Maximum geri kazanım özelliği olmalıdır.

- Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.

- Pipet ucu pipet şafına uyumlu olmayı garanti etmelidir.

- Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır.

- Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır

- Pipet ucu 7 ,5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- TEKNİK ŞARTNAME (PUDRASIZ LATEKS ELDİVEN)

- Eldiven, sterilizasyon ünitesinde kullanılan kimyasallara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır.

- Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır. Her iki ele de uyumlu olmalıdır.

- Nitrilden üretilmiş, pudrasız ve anti alerjen özellikte olmalıdır.

- Small ve Medium,  ebatlarında olmalıdır.

- Yırtılma ve parçalanma olmadan tek hamlede giyip çıkarmaya uygun sağlamlıkta ve lastikli olmalıdır.

- l00'lük kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.

- TEKNİK ŞARTNAME (EPPENDORF TÜP)

- 2 cc. lik  hacimde  olmalıdır.

- Eppendorf tüpler 1000 adetlik ambalajda ve steril olmalıdır.

- Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

- 4-Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.

- 6-Ürün ambalajlı olmalı,ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- 7-Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- TEKNİK ŞARTNAME (EPPENDORF TÜP PORT)

- Asit, Baz ve Solventlere karşı dayanıklı polipropilenden malzemeden üretilmiş olmalıdır

- Otoklava dayanıklı olmalıdır.

- Tüp yuvalarındaki sayısal ve harf indeksi tüplerin pozisyonlarının kolay belirlenmesini sağlamalıdır.

- 2 ml Kapasiteli Eppendorf tüplerine uygun olmalıdır.

- 100 adet bölmeye sahip olmalıdır.

- TEKNİK ŞARTNAME (LASTİKLİ CERRAHİ MASKE)

- Lastikli olmalı, kulağa takılan sağlam/kopmayan lastikleri sayesinde yüze kolayca takılabilmelidir.

- Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır.

- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, polipropilen/non-voven materyalden yapılmış olmalıdır.

- Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 9 cm uzunluğunda şekillendirilebilir gizli tel desteği bulunmalıdır.

- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağzı ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az 2 körüklü olmalıdır.

- Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüylenmemelidir.

- Hipoallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.

TEKNİK ŞARTNAME (VAKUMLU HEPARİNLİ KAN ALMA TÜPÜ)

- Tüpler 13x75 mm boyutlarında ve 3ml olmalıdır.

- Tüpler steril ve vakumlu olmalıdır.

- Polyethylene Teraphtalate (PET) malzemeden imal edilmiş ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.

- Tüplerin iç yüzü 17 IU/ml kuru sprey formda Sodyum Heparin ile kaplı olmalıdır.

- Tüpler ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.

- 100’er adetlik kutular halinde paketlenmiş ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.